Приложение №1 к техническому заданию

Номенклатура, количество, технические характеристики товара

| № п/п | Наименование товара, модели товара/ производителя | Кол- во | Ед. изм. | Нормативно- техническая документация | Описание технических характеристик товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Халат женский белый (хлопок 100%) | 345 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83 ГОСТ 29298-2005 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - халат женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики товара: - ткань: бязь отбеленная, хлопок - 100%, плотность 142+/-7 г/м2 - внешний вид: центральная бортовая застёжка на пуговицы, отложной воротник, рельефы на полочках, два внешних накладных кармана, втачные длинные рукава с манжетами, застегивающимися на пуговицы, спинка с хлястиком по линии талии. - допускается изготовление халатов с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - цвет белый. -размер/рост/количество 40-42/158-164/15 штук; 44-46/158-164/78 штук; 44-46/170-176/23 штуки; 48-50/152 /3 штуки; 48-50/158/-164/77 штук; 48-50/170-176/29 штук; 48-50/182-188/1 штука; 52-54/158-164/63 штук; 52-54/170-176/17 штук; 52-54/182-188/1 штука; 56-58/158-164/21 штука; 56-58/170-176/4 штуки; 56-58/182-188/1 штука; 60-62/158-164/7 штук; 60-62/170-176/3 штуки; 64-66/158-164/1 штука; 64-66/170-176/1 штука. |
| 2 | Халат женский белый (вискоза+синтетическое волокно) | 44 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - халат женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики товара: - ткань: смесовая,вискоза с содержание синтетических волокон до 65%, плотность 115-150 г/м2. - внешний вид: центральная бортовая застёжка на пуговицы, отложной воротник, рельефы на полочках, два внешних накладных кармана, втачные длинные рукава с манжетами, застегивающимися на пуговицы или кнопки, спинка с хлястиком по линии талии. - допускается изготовление халатов с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - цвет: белый - размер/рост/количество: 40-42/170-176/1 штука; 44-46/152/1 штука; 44-46/158-164/15 штук; 48-50/158-164/4 штуки; 48-50/170-176/8 штук; 52-54/158-164/7 штук; 52-54/170-176/1 штука; 56-58/158-164/1 штука; 56-58/170-176/2 штуки; 60-62/158-164/1 штука; 60-62/170-176/2 штуки; 60-62/182-188/1 штука. |
| 3 | Халат мужской белый (хлопок 100%) | 150 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.132-83 ГОСТ 29298-2005 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара - халат мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики товара: - ткань: бязь отбеленная, хлопок - 100%, плотность 142+/-7 г/м2. - внешний вид: центральная бортовая застёжка на пуговицы, отложной воротник, два внешних накладных кармана, втачные длинные рукава с манжетами, застегивающимися на пуговицы, спинка с хлястиком по линии талии. - допускается изготовление халатов с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - цвет: белый. - размер/рост/количество: 44-46/158-164/1 штука; 48-50/158-164/3 штуки; 48-50/170-176/43 штуки; 48-50/182-188/24 штуки; 52-54/158-164/3 штуки; 52-54/170-176/29 штук; 52-54/182-188/21 штука; 52-54/192/1 штука; 56-58/170-176/2 штуки; 56-58/182-188/12 штук; 56-58/195/1 штука; 60-62/182-188/5штук; 60-62/200/1 штука; 60-62/200/1 штука; 64-66/170-176/1 штука; 64-66/182-188/1 штука; 64-66/200/1 штука; 68-70/170-176/1 штука. |
| 4 | Халат мужской белый (вискоза+синтетическое волокно) | 27 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.132-83 ГОСТ 11209-2014 | Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - халат мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики продукции: - ткань: смесовая, вискоза с содержанием и синтетических волокон до 65%, плотность 115-150 г/м2. - внешний вид: центральная бортовая застёжка на пуговицы, отложной воротник, два внешних накладных кармана, втачные длинные рукава с манжетами, застегивающимися на пуговицы или кнопки, спинка с хлястиком по линии талии. - допускается изготовление халатов с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - цвет: белый. - размер/количество: 44-46/158-164/1 штука; 44-46/170-176/2 штуки; 48-50/170-176/3 штуки; 48-50/182/188/3 штуки; 52-54/170-176/5 штук; 52-54/182-188/6 штук; 56-58/170-176/1 штука; 56-58/182-188/3 штуки; 56-58/195/2 штуки; 64-66/170-176/1 штука. |
| 5 | Халат женский белый для чистого производства (хлопок+синтетическое волокно) | 70 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - халат женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий в чистых помещениях. 2) Технические характеристики товара: - ткань: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 65%, плотность 145-210 г/м2. - внешний вид: полуприлегающий силуэт, центральная потайная застежка на пуговицы или кнопки, отложной воротник, два внешних накладных кармана, втачные длинные рукава с манжетами, застегивающимися на пуговицы или кнопки, спинка с поясом или хлястиком по линии талии. - допускается изготовление халатов с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - цвет: белый - размер/количество: 40-42/158-164/1 штука; 44-46/152/1 штука; 44-46/158-164/8 штук; 44-46/170-176/4 штуки; 48-50/152/ 1 штука; 48-50/158-164/19 штук; 48-50/170-176/6 штук; 48-50/182-188/1 штука; 52-54/158-164/9 штук; 52-54/170-176/5 штук; 52-54/182-188/1 штука; 56-58/158-164/2 штуки; 56-58/170-176/4 штуки; 60-62/158-164/3 штуки; 60-62/170-176/4 штуки; 64-66/158-164/1 штука. |
| 6 | Брюки женские белые для чистого производства (хлопок+синтетическое волокно) | 69 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - брюки женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий в чистых помещениях. 2) Технические характеристики товара: - ткань: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 65%, плотность 145-210 г/м2. - внешний вид: свободный прямой покрой, застежка на молнии и потайной пуговице или кнопке, карманы боковые наклонные - цвет: белый - размер/количество: 40-42/158-164/1 штука; 44-46/152/1 штука; 44-46/158-164/8 штук; 44-46/170-176/4 штуки; 48-50/152/ 1 штука; 48-50/158-164/19 штук; 48-50/170-176/6 штук; 48-50/182-188/1 штука; 52-54/158-164/8 штук; 52-54/170-176/5 штук; 52-54/182-188/1 штука; 56-58/158-164/2 штуки; 56-58/170-176/4 штуки; 60-62/158-164/3 штуки; 60-62/170-176/4 штуки; 64-66/158-164/1 штука. |
| 7 | Халат мужской белый для чистого производства (хлопок+синтетическое волокно) | 18 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.132-83 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - халат мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий в чистых помещений. 2) Технические характеристики товара: - ткань: смесовая, хлопок с содержание синтетических волокон не более 65%, плотность 145-210 г/м2. - внешний вид: прямой силуэт, центральная потайная застежка на пуговицы или кнопки, отложной воротник, два внешних накладных кармана, втачные длинные рукава с манжетами, застегивающимися на пуговицы или кнопки, спинка с поясом или хлястиком по линии талии. - допускается изготовление халатов с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - цвет: белый - размер/количество: 48-50/158-164/1 штука; 48-50/170-176/6 штук; 48-50/182-188/4 штуки; 52-54/170-176/1 штука; 52-54/182-188/3 штуки; 52-54/200/1 штука; 56-58/182-188/2 штуки |
| 8 | Брюки мужские белые для чистого производства (хлопок+синтетическое волокно) | 15 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - брюки мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий в чистых помещениях. 2) Технические характеристики товара: - ткань: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 65%, плотность 145-210 г/м2. - внешний вид: свободный прямой покрой, застежка на молнии и потайной кнопке, карманы боковые наклонные - цвет: белый - размер/количество: 48-50/158-164/1 штука; 48-50/170-176/5 штук; 48-50/182-188/2 штуки; 52-54/170-176/1 штука; 52-54/182-188/3 штуки; 52-54/200/1 штука; 56-58/182-188/2 штуки. |
| 9 | Халат женский темный (хлопок 100%) | 4 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83 ГОСТ 29298-2005 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - халат женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики товара: - ткань: бязь, хлопок - 100%, плотность 142+/-7 г/м2. - внешний вид: центральная бортовая застёжка на пуговицы, отложной воротник, рельефы на полочках, два внешних накладных кармана, втачные длинные рукава с манжетами, застегивающимися на пуговицы, спинка с хлястиком по линии талии. - допускается изготовление халатов с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - цвет: темный. -размер/рост/количество: 48-50/158-164/1 штука; 52-54/158-164/1 штука; 56-58/170-176/2 штуки. |
| 10 | Халат женский темный (хлопок+синтетическое волокно | 16 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - халат женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики продукции: - ткань: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 65%, плотность 200-245 г/м2., водоотталкивающая отделка. - внешний вид: центральная застёжка на пуговицы или кнопки, отложной воротник, два внешних накладные кармана, втачные длинные рукава с манжетами, застегивающимися на пуговицы или кнопки, спинка с хлястиком по линии талии. - допускается изготовление халатов с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре - цвет: темный - размер/количество: 44-46/158-164/3 штуки; 48-50/158-164/3 штуки; 48-50/170-176/4 штуки; 52-54/158-164-2 штуки; 52-54/170-176/1 штука; 56-58/158-164/3 штуки |
| 11 | Халат мужской темный (хлопок 100%) | 18 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.132-83 ГОСТ 29298-2005 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - халат мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики продукции: Ткань: бязь, хлопок - 100%, плотность 142+/-7 г/м2., - внешний вид: центральная бортовая застёжка на пуговицы, отложной воротник, два внешних накладных кармана, втачные длинные рукава с манжетами, застегивающимися на пуговицы, спинка с хлястиком по линии талии. - допускается изготовление халатов с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре - цвет: темный - размер/количество: 48-50/158-164/4 штуки; 48-50/170-176/5 штук; 48-50/182-188/2 штуки; 52-54/170-176/3 штуки; 52-54/182-188/2 штуки; 60-62/182-188/2 штуки . |
| 12 | Халат мужской темный (хлопок+синтетическое волокно) | 8 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.132-83 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - халат мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики продукции: - ткань: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 65%, плотность 200-245 г/м2, водоотталкивающая отделка - внешний вид: центральная застёжка на пуговицы или кнопки, отложной воротник, два внешних накладных кармана, втачные длинные рукава с манжетами, застегивающимися на пуговицы или кнопки, спинка с хлястиком по линии талии - допускается изготовление халатов с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре - цвет: темный - размер/количество: 48-50/182-188/1 штука; 52-54/170-176/1 штука; 52-54/182-188/1 штука; 56-58/170-176/1 штука; 56-58/182-188/3 штуки; 64-66/182-188/ 1 штука. |
| 13 | Халат женский для защиты от брызг и капель растворов кислот | 11 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.251-2013 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - халат женский 3 класса защиты от брызг и капель кислот (80%) и щелочей ( 50%). 2) Технические характеристики товара: - ткань: противокислотная, полиэфир - 100%, плотность 210- 245 г/м2. - внешний вид: центральная бортовая застежка на пуговицы с потайной застежкой, отложной воротник с лацканами, втачные длинные рукава с манжетами, застегивающимися на пуговицы, накладные боковые карманы, спинка с хлястиком по линии талии. - соединение деталей халата должно быть выполнено таким образом, чтобы предотвратить проникновение кислоты на внутреннюю поверхность. - допускается изготовление халатов с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре - цвет: темный - размер/количество: 44-46/158-164/2 штуки; 48-50/158-164/8 штук; 60-62/158-164/1 штука. |
| 14 | Костюм мужской (хлопок 100%, куртка и брюки) | 30 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики товара: - Ткань: 100% хлопчатобумажная типа саржи, плотность 250 г/м2., водоотталкивающая отделка. - комплектация: куртка и брюки. - внешний вид куртки: центральная застежка на молнию или пуговицы закрытая планкой, отложной воротник, нагрудные и боковые карманы , притачной пояс регулируется застежками-хлястиками, манжеты на пуговицах или кнопках, на груди с левой стороны нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, пояс с эластичной лентой, боковые и задние карманы. - допускается изготовление костюмов с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, и на брюках, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии куртки для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - исключить черный цвет. - размер/количество: 44-46/170-176/3 штуки; 48-50/170-176/11 штук; 48-50/182-188/9 штук; 52-54/158-164/1 штука; 52-54/170-176/2 штуки; 52-54/182-188/2 штуки; 56-58/170-176/1 штука; 56-58/182-188/1 штука. |
| 15 | Костюм мужской (хлопок + синтетическое волокно, водоотталкивающая отделка, куртка и брюки) | 205 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики товара: - ткань: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 80%, плотность 200- 245 г/м2, водоотталкивающая отделка - комплектация: куртка и брюки. - внешний вид куртки: центральная потайная застежка на пуговицы, отложной воротник, притачной пояс, нижние боковые карманы, нагрудные карманы, слева на груди нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, пояс с эластичной лентой, боковые и задние карманы. - допускается изготовление костюмов с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, и на брюках, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - исключить черный цвет. - размер/количество: 44-46/158-164/5 штук; 44-46/170-176/11 штук; 48-50/158-164/2 штуки; 48-50/170-176/46 штук; 48-50/182-188/24 штуки; 52-54/158-164/2 штуки; 52-54/170-176/44 штуки; 52-54/182-188/24 штуки; 52-54/200/1 штука; 56-58/158-164/2 штуки; 56-58/170-176/13 штук; 56-58/182-188/16 штук; 56-58/200/1 штука; 60-62/170-176/3 штуки; 60-62/182-188/5 штук; 60-62/200/2 штуки; 60-62/212/1 штука; 64-66/158-164/1 штука; 64-66/182-188/2 штуки. |
| 16 | Костюм мужской (хлопок + синтетическое волокно, водоотталкивающая отделка, куртка и полукомбинезон) | 56 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики товара: - ткань: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 65%, плотность 200-245 г/м2, водоотталкивающая отделка - комплектация: куртка и полукомбинезон. - внешний вид куртки: центральная потайная застежка на пуговицы, отложной воротник, притачной пояс, нижние боковые карманы, нагрудные карманы, слева на груди нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид полукомбинезона: нижняя часть свободного покроя, передний защитный притачной нагрудник, наплечные бретели с регуляторами длины и застежкой на карабины, нагрудный карман, боковые карманы. - допускается изготовление костюмов с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, и на полукомбинезоне, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - исключить черный цвет. - размер/количество: 44-46/158-164/1 штука; 44-46/170-176/6 штук; 44-46/182-188/1 штука; 48-50/158-164/1 штука; 48-50/170-176/10 штук; 48-50/182-188/4 штуки; 52-54/158-164/2 штуки; 52-54/170-176/7 штук; 52-54/182-188/6 штук; 52-54/200/2 штуки; 56-58/158-164/1 штук; 56-58/170-176/4 штуки; 56-58/182-188/5 штук; 56-58/195/1 штук; 60-62/170-176/3 штуки; 60-62/182-188/1 штук; 60-62/200/1 штука |
| 17 | Костюм мужской (хлопок + синтетическое волокно, водоотталкивающая отделка, куртка и брюки) | 17 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий инженерно-технического персонала. 2) Технические характеристики товара: - ткань: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 65%, плотность 210- 240 г/м2, водоотталкивающая отделка - комплектация: куртка и брюки. - внешний вид куртки: потайная супатная застежка, отложной воротник, притачной пояс, карманы нагрудные и нижние карманы с клапанами, слева на груди нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, пояс с эластичной лентой, боковые карманы, - допускается изготовление костюмов с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, и на брюках, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - исключить черный цвет. - размер/количество: 48-50/170-176/2 штуки; 48-50/182-188/2 штуки; 52-54/170-176/4 штуки; 52-54/182-188/3 штуки; 56-58/170-176/1 штука; 56-58/182-188/3 штуки; 56-58/195/2 штуки. |
| 18 | Костюм мужской (хлопок + синтетическое волокно, водоотталкивающая отделка, куртка и брюки) | 22 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий водителей автомобильного транспорта. 2) Технические характеристики товара: - ткань: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 65%, плотность 200- 240 г/м2, водоотталкивающая отделка - комплектация: куртка и брюки. - внешний вид куртки: центральная потайная застежка на пуговицы, отложной воротник, притачной пояс, налокотники из ткани с ПВХ-покрытием, два нагрудных накладных кармана с клапанами, два нижних, слева на груди нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, пояс с эластичной лентой, боковые и задние карманы, наколенники из ткани с ПВХ-покрытием. - допускается изготовление костюмов с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, и на брюках с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - исключить черный цвет. - размер/количество: 48-50/170-176/5 штук; 52-54/182-188/12 штук; 56-58/182-188/5 штук |
| 19 | Костюм женский (ткань смешанная, блуза и брюки, несминаемая отделка) | 20 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - костюм женский для защиты от общепроизводственных загрязнений. 2) Технические характеристики продукции: - ткань: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 60%, плотность 115-165 г/м2., несминаемая отделка - комплектация: блуза и брюки. - внешний вид блузы: удлиненный фасон, центральная застежка на пуговицы, отложной воротник с лацканами, боковые накладные карманы, втачные рукава длиной 3/4, регулировка ширины спинки поясом, на воротнике, боковых карманах, по низу рукавов отделка контрастными полосками ткани. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, притачной пояс с регулировкой по линии талии с помощью эластичной ленты, боковые карманы в швах. - допускается изготовление костюмов с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках блузы, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - цвет основной ткани: светлый, цвет брюк совпадает с цветом контрастных вставок ткани на блузе. - размер/количество: 40-42/152/1 штука; 44-46/158-164/5 штук; 48-50/158-164/7 штук; 48-50/170-176/2 штуки; 52-54/158-164/2 штуки; 52-54/170-176/2 штуки; 56-58/170-176/1 штука |
| 20 | Костюм женский (хлопок 100%, куртка и брюки) | 3 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 2) Технические характеристики товара: - ткань: 100% хлопчатобумажная типа саржи, плотность 250 г/м2, водоотталкивающая отделка - комплектация: куртка и брюки. - внешний вид куртки: удлиненный фасон, центральная потайная застежка на пуговицах, отложной воротник, карманы накладные нагрудные и боковые, слева на груди нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, пояс с эластичной лентой, боковые и задние карманы. - допускается изготовление костюмов с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, и на брюках с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре - исключить черный цвет. - размер/количество: 44-46/158/164/1 штука; 56-58/158-164/1 штука; 56-58/182-188/1 штука. |
| 21 | Костюм мужской (хлопок 100%, огнестойкая отделка) | 10 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ ISO 11612-2014 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретой поверхностью) и общих производственных загрязнений для использования при сварочных работах и в металлургии. 2) Технические характеристики товара: - ткань: 100% хлопчатобумажная типа молескин, плотность не менее 280 г/м2., огнестойкая отделка. - комплектация: куртка и брюки. - внешний вид куртки: центральная потайная застежка на пуговицах, без притачного пояса, отложной воротник, усилительные накладки на полочках и рукавах, карманы в рельефных швах, вентиляционные отверстия в области проймы, на спинке, в шве притачивания кокетки, длина куртки должна закрывать верхнюю часть брюк не менее чем на 20 см. На груди слева нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) слева на груди методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, без отворотов, притачной пояс со шлевками, накладной карман, на передних половинках - защитные накладки. - конструкция защитной одежды исключает металлические элементы, проводящие электричество снаружи внутрь. -цвет: темный - размер/количество: 48-50/170-176/1 штука; 48-50/182-188/2 штуки; 52-54/170-176/2 штуки; 52-54/182-188/3 штуки; 56-58/182/188/2 штуки. |
| 22 | Костюм мужской (ткань парусина, спилок, огнестойкая отделка) | 7 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.250-2019 ГОСТ ISO 11612-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской 3 класса защиты от искр и брызг расплавленного метала, окалины, кратковременного контакта с пламенем, теплового излучения, конвектимной теплоты, общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) при сварочных работах и в металлургии. 2) Технические характеристики товара: - ткань верха: полульняная парусина, лен не более 55%, хлопок не менее 45%, плотность 535-550 г/м2., огнестойкая пропитка. - защитные накладки - кожевенный спилок 100%. - комплектация: куртка и брюки. - внешний вид куртки: центральная потайная застежка на пуговицах, отложной воротник, втачные рукава с внутренними манжетами, карманы в боковых швах и потайной, защитные спилковые накладки на полочках и передней части рукавов, под проймой и в шве притачивания кокетки вентиляционные отверстия, длина куртки должна закрывать верхнюю часть брюк не менее чем на 20 см. Слева на груди нанести логотип НПОА Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, защитные спилковые накладки на передних половинках, наличие вентиляционных отверстий. - конструкция защитной одежды исключает металлические элементы, проводящие электричество снаружи внутрь. - цвет: темный - размер/количество: 44-46/170-176/3 штуки; 48-50/170-176/1 штука; 52-54/170-176/2 штуки; 52-54/182-188/1 штука. |
| 23 | Костюм мужской утепленный (ткань парусина, спилок, огнестойкая отделка) | 1 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.250-2019 ГОСТ ISO 11612-2014 ГОСТ 12.4.303-2016 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской 2-3 класса защиты для защиты от искр и брызг расплавленного метала, окалины кратковременного контакта с пламенем, теплового излучения, конвектимной теплоты, общих производственных загрязнений и механических воздействий (стирания) при сварочных работах и в металлургии в холодное время года (IV климатический пояс). 2) Технические характеристики товара: - ткань верха: полульняная парусина, лен – не менее 49%, хлопок - не более 51%, плотность не менее 550 г/м2., огнестойкая отделка. - защитные накладки - кожевенный спилок 100%. - утеплитель: ватин, 2 слоя. - комплектация: куртка и брюки. - внешний вид куртки: центральная потайная застежка на пуговицах на противоположной стороне для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки, съемный капюшон, широкий внутренний ветрозащитный клапан, усилительные накладки из спилка на полочках, передних частях рукавов, отстегивающаяся утепляющая подкладка, длина куртки должна закрывать верхнюю часть брюк не менее чем на 20 см. Слева на груди нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, притачной пояс, накладки из спилка на передних и частично задних половинках. - конструкция защитной одежды исключает металлические элементы, проводящие электричество снаружи внутрь. - цвет: темный - размер/количество: 48-50/170-176/1 штука |
| 24 | Костюм мужской (ткань сукно с огнестойкой отделкой, защитные элементы из молескина) | 1 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ ISO 11612-2014 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретой поверхностью) и общих производственных загрязнений в металлургии. 2) Технические характеристики товара: - ткань верха: сукно шинельное, шерсть 90% лавсан 10%, плотность не менее 760 г/м2., - комплектация: куртка и брюки. - внешний вид куртки: центральная потайная застежка на пуговицах, отложной воротник, втачные рукава с внутренними манжетами, карманы в боковых швах. Защитные элементы: на рукавах, полочках, внутренние манжеты из молескина. Вентиляционные отверстия сделаны в области пройм, на спинке, в шве притачивания кокетки, длина куртки должна закрывать верхнюю часть брюк не менее чем на 20 см. Слева на груди нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, защитные элементы на передних половинках. - цвет: темный - размер/количество: 52-54/170-176/1 штука |
| 25 | Костюм мужской для защиты от брызг и капель растворов кислот и щелочей | 9 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.251-2013 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской 3 класса защиты от брызг и капель растворов кислот (80%) и щелочей (50%), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания). 2) Технические характеристики товара: - ткань: противокислотная, полиэфир-100%, плотность 200-240 г/м2. - комплектация: куртка, брюки и берет. - внешний вид куртки: потайная застёжка на пуговицах, кулиска по линии талии, допускаются на верхних частях спинки, полочек и по низу рукавов светоотражающие полосы, отложной воротник, втачные рукава с внутренними манжетами с защитной тесьмой, в области проймы вентиляционные отверстия, карманы накладные нагрудные и в рельефных швах. С левой стороны на груди нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, на задних половинках вентиляционные отверстия, накладные карманы, допускаются по низу горизонтальные светоотражающие полосы. - допускается изготовление костюмов с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - размер/количество: 44-46/170-176/2 штуки; 48-50/170-176/2 штуки; 48-50/182-188/1 штука; 52-54/182-188/4 штуки. |
| 26 | Костюм женский для защиты от брызг и капель растворов кислот | 3 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.251-2013 ГОСТ 12.4.281-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм женский 3 класса защиты от брызг и капель растворов кислот (80%) и щелочей (50%), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания).. 2) Технические характеристики товара: - ткань: противокислотная, полиэфир -100%, плотность 200-240 г/м2 - комплектация: куртка, брюки и берет. - внешний вид куртки: удлиненный фасон, потайная застежка на пуговицах, отложной воротник, втачные рукава с резинкой на запястье, в области проймы вентиляционные отверстия, карманы верхние накладные с клапанами и в рельефах по бокам, по линии талии сзади регулировка по ширине эластичной лентой, допускаются на верхних частях спинки, полочек и по низу рукавов светоотражающие полосы. На левом нагрудном кармане нанести логотип НПОА С левой стороны на груди нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0х5,2 см. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой, на задних половинках вентиляционные отверстия, накладные карманы, допускаются по низу горизонтальные светоотражающие полосы. - цвет: темный. - размер/количество: 44-46/158-164/1 штука; 48-50/158-164/2 штуки |
| 27 | Комбинезон барьерный (тип А) | 4 | штука | ТР ТС 019/2011 EN ISO 13982-1:2004+А1:2010 ГОСТ Р 12.4.257-2011 (EN 13034:2005+А1: 2009) | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - комбинезон мужской для защиты от выплесков химических реагентов, твердых частиц, биологических факторов риска, от радиоактивных частиц, пыли. 2) Технические характеристики товара: - ткань: нетканый материал, нетканный полипропиленпокрытый защитной микропористой пленкой плотность не менее 41 г/ м2 - внешний вид комбинезона: тип А, свободный прямой покрой, центральная бортовая застежка на молнию и защитную планку, спинка со швом посередине, удлиненные рукава на манжетах, ширина низа рукавов и брюк регулируется за счет петель и пуговиц, идеальное прилегание капюшона, специальная конструкция швов для дополнительной защиты, легкий, мягкий, гибкий, паро- и воздухопроницаемый, антистатическая обработка с двух сторон, гладкость внешней стороны для предохранения от прилипания частиц. - цвет: белый. - размер/количество: М-1 штука.; L-1 штука.; XL- 2штуки |
| 28 | Костюм мужской (с защитой от термических рисков электрической дуги) | 29 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р12.4.234-2012 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской со специальной защитой от термических рисков электрической дуги, от теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного открытого пламени, от общих производственных загрязнений и механических воздействий(истирания, проколов, порезов) – уровень защиты: не менее 10 кал./ см2 (2 уровень защиты) 2) Технические характеристики товара: - ткань должна обладать следующими защитными свойствами: - время остаточного горения материала при воздействии пламени в течение 10с не должно превышать 2с, длина участка обугливания не должно превышать 2с, длина участка обугливания не должна превышать 100мм; -стойкость к истиранию не менее 4000 циклов; - разрывная нагрузка не менее 800 Н по основе и утку; - раздирающая нагрузка не менее 40Н по основе и утку; - воздухопроницаемость не менее 30 дм3/м2с; - разрывная нагрузка швов изделий не менее 250Н. Иметь нефтемасловодоотталкивающую. отделку (НМВО). - комплектация: куртка и брюки. - внешний вид куртки: потайная застежка на молнию или пуговицы, воротник-стойка плотно прилегающий к шее, втачные рукава, накладные нагрудные и нижние карманы на куртке, допускается цветная кокетка на спине и полочках, допускается на верхних частях спинки, полочек и по низу рукавов светоотражающие полосы. - внешний вид брюк: свободный прямой покрой , допускаются по низу горизонтальные светоотражающие полосы. - конструкция защитной одежды исключает металлические элементы, проводящие электричество снаружи внутрь. - размер/количество: 44-46/170-176/1 штука; 48-50/158-164/3 штуки; 48-50/170-176/9 штук; 48-50/182-188/2 штуки; 52-54/170-176/8 штук; 52-54/182-188/2 штуки; 56-58/158-164/1 штука; 56-58/170-176/1 штука; 56-58/182-188/1 штука; 60-62/182-188/1 штука |
| 29 | Костюм мужской утепленный (с защитой от термических рисков электрической дуги) | 3 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р12.4.234-2012 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - костюм мужской утепленный со специальной защитой от термических рисков электрической дуги, от теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного открытого пламени, от общих производственных загрязнений и механических воздействий(истирания, проколов, порезов) в зимнее время года –уровень защиты: не менее 40 кал./см2 (5 уровень) 1) Технические характеристики товара: - ткань должна обладать следующими защитными свойствами: - время остаточного горения материала при воздействии пламени в течение 10с не должно превышать 2с, длина участка обугливания не должно превышать 2с, длина участка обугливания не должна превышать 100мм; -стойкость к истиранию не менее 4000 циклов; - разрывная нагрузка не менее 800 Н по основе и утку; - раздирающая нагрузка не менее 40Н по основе и утку; - воздухопроницаемость не менее 30 дм3/м2с; - разрывная нагрузка швов изделий не менее 250Н. Иметь нефтемасловодоотталкивающую. отделку (НМВО). -утеплитель: огнестойкий, армавид 98%, 2% антистатическое волокно, 2 слоя. - комплектация: куртка и полукомбинезон. - внешний вид куртки: потайная застежка на молнии и пуговицах, воротник-стойка плотно прилегающий к шее, пристегивающийся капюшон, втачные рукава, накладные нагрудные и нижние карманы на куртке, допускается цветная кокетка на спине и полочках, допускается на верхних частях спинки, полочек и по низу рукавов светоотражающие полосы. - внешний вид полукомбинезона: свободный прямой покрой, притачной пояс и пристегивающиеся бретели, притачная утепляющая прокладка, допускаются по низу горизонтальные светоотражающие полосы. - конструкция защитной одежды исключает металлические элементы, проводящие электричество снаружи внутрь. - размер/количество: 48-50/170-176/1 штука; 56-58/170-176/1 штука; 60-62/182-188/1 штука |
| 30 | Куртка-накидка мужская (с защитой от термических рисков электрической дуги) | 26 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р12.4.234-2012 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - куртка-накидка мужская для усиления защитных свойств термостойких костюмов от термических рисков электрической дуги, от теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного открытого пламени, от общих производственных загрязнений и механических воздействий(истирания, проколов, порезов) -уровень защиты: не менее 20 кал./см2 (3 уровень защиты) 2) Технические характеристики товара: - ткань должна обладать следующими защитными свойствами: - время остаточного горения материала при воздействии пламени в течение 10с не должно превышать 2с, длина участка обугливания не должно превышать 2с, длина участка обугливания не должна превышать 100мм; -стойкость к истиранию не менее 4000 циклов; - разрывная нагрузка не менее 800 Н по основе и утку; - раздирающая нагрузка не менее 40Н по основе и утку; - воздухопроницаемость не менее 30 дм3/м2с; - разрывная нагрузка швов изделий не менее 250Н. Иметь нефтемасловодоотталкивающую. отделку (НМВО). - внешний вид куртки-накидки: потайная застежка на молнии или пуговицах, воротник стойка, втачные рукава, накладные нагрудные и нижние карманы на куртке, допускается цветная кокетка на спине и полочках, - конструкция защитной одежды исключает металлические элементы, проводящие электричество снаружи внутрь. - размер/количество: 48-50/158-164/3 штуки; 48-50/170-176/9 штук; 48-50/182-188/2 штуки; 52-54/170-176/8 штук; 52-54/182-188/2 штуки; 56-58/158-164/1 штука; 56-58/182-188/1 штука. |
| 31 | Куртка-рубашка мужская (с защитой от термических рисков электрической дуги) | 26 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р12.4.234-2012 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - куртка-рубашка мужская для защиты для усиления защитных свойств термостойких костюмов от термических рисков электрической дуги, от теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного открытого пламени, от общих производственных загрязнений и механических воздействий(истирания, проколов, порезов) -уровень защиты: не менее 10 кал./см 2 (2 уровень защиты) 2) Технические характеристики товара: - ткань должна обладать следующими защитными свойствами: - время остаточного горения материала при воздействии пламени в течение 10с не должно превышать 2с, длина участка обугливания не должно превышать 2с, длина участка обугливания не должна превышать 100мм; -стойкость к истиранию не менее 4000 циклов; - разрывная нагрузка не менее 800 Н по основе и по утку; - раздирающая нагрузка не менее 40Н по основе и по утку; - воздухопроницаемость не менее 30 дм3/м2с; - разрывная нагрузка швов изделий не менее 250Н. Иметь нефтемасловодоотталкивающую. отделку (НМВО). - внешний вид куртки-рубашки: потайная застежка на пуговицах, отложной воротник, втачные рукава, накладные нагрудные карманы на куртке-рубашке, - конструкция защитной одежды исключает металлические элементы, проводящие электричество снаружи внутрь. - размер/количество: 48-50/158-164/3 штуки; 48-50/170-176/9 штук; 48-50/182-188/2 штуки; 52-54/170-176/8 штук; 52-54/182-188/2 штуки; 56-58/158-164/1 штука; 56-58/182-188/1 штука. |
| 32 | Фуфайка-свитер мужская (с защитой от термических рисков электрической дуги) | 26 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р12.4.234-2012 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - фуфайка-свитер из термостойкого трикотажного полотна из арамидных волокон с огнестойкими свойствами для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги, для усиления защитных свойств термостойких костюмов -уровень защиты: не менее 20 кал./см 2 (3 уровень защиты) 2) Технические характеристики товара: - ткань арамидный трикотаж - внешний вид фуфайки-свитера: водолазка однотонного темного цвета, без фурнитуры и карманов - размер/количество: 48-50/158-164/3 штуки; 48-50/170-176/9 штук; 48-50/182-188/2 штуки; 52-54/170-176/8 штук; 52-54/182-188/2 штуки; 56-58/158-164/1 штука; 56-58/182-188/1 штука. |
| 33 | Термостойкое белье (фуфайка, кальсоны) | 52 | штука | ТР ТС 019/2011 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - термосойкое белье надевается под темостойкие костюмы и служит для повышения защитных свойств комплектов от термических рисков электрической дуги. -уровень защиты: не менее 5 кал./см 2 (1 уровень защиты) 2) Технические характеристики товара: - ткань: трикотажное термоогнестойкое полотно, хлопок не менее 40%, модакрил не более 60%. - внешний вид: фуфайка с длинными рукавами, круглый ворот, без фурнитуры и карманов. Кальсоны прилегают к телу. - размер/количество: 48-50/158-164/6 штуки; 48-50/170-176/18 штук; 48-50/182-188/4 штуки; 52-54/170-176/16 штук; 52-54/182-188/4 штуки; 56-58/158-164/2 штуки; 56-58/182-188/2 штуки. |
| 34 | Жилет специальный сигнальный повышенной видимости | 15 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.281-2021 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - жилет специальный сигнальный повышенной видимости (2 класс). 2) Технические характеристики товара: - ткань: трикотажное полиэфирное полотно, (коэффициент яркости не менее 0,70 для флуоресцентного желтого цвета, для флуоресцентного оранжевого не менее 0,40). - внешний вид: центральная текстильная застежка на липучку, наличие не менее одной светоотражающей полосы (вокруг торса). - цвет флуоресцентный желтый- 11 штук размер/количество: 48-50/170-176/2 штуки; 52-54/170-176/2 штуки; 52-54/182-188/3 штуки; 56-58/182-188/3 штуки; 60-62/170-176/1 штука - цвет флуоресцентный оранжевый- 4 штуки размер/количество: 56-58/170-176/2 штуки; 60-62/170-176/2 штуки. |
| 35 | Куртка женская (хлопок+ синтетическое волокно) | 15 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - куртка женская для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий инженерно-технического персонала. 2) Технические характеристики продукции: - ткань: смешанная, хлопок с содержанием синтетических волокон от 50 до 70%, плотность 210-245 г/м2., водоотталкивающая отделка, - внешний вид куртки: супатная застежка, отложной воротник, притачной пояс застегивающийся на пуговицу или кнопку, втачные рукава с манжетами с застежкой на пуговицы или кнопки, накладные карманы с клапанами, слева на груди необходимо нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - допускается изготовление курток с различными цветными вставками и отделкой на полочках, спинке и рукавах куртки, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - исключить черный цвет. - размер/количество: 40-42/158-164/1 штука; 44-46/158-164/5 штук; 48-50/158-164/4 штук; 48/170-176/1 штука; 52-54/158-164/2 штуки; 52-54/170-176/1 штука; 56-58/158-164/1 штука |
| 36 | Полукомбинезон женский (хлопок+ синтетическое волокно) | 11 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - полукомбинезон женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий для инженерно-технического персонала. 2) Технические характеристики продукции: - ткань: смешанная, хлопок с содержанием синтетических волокон от 50 до 70%, плотность 210-245 г/м2., водоотталкивающая отделка, - внешний вид полукомбинезона: нижняя часть свободного покроя, передний защитный притачной нагрудник, наплечные бретели с регуляторами длины и застежкой на карабины, накладной нагрудный карман с клапаном, на брючинах два боковых или накладных кармана - исключить черный цвет. - размер/количество: 40-42/158-164/1 штука; 44-46/158-164/4 штуки; 48-50/158-164/4 штуки; 52-54/170-176/1 штука; 56-58/158-164/1 штука. |
| 37 | Куртка мужская (хлопок+ синтетическое волокно) | 9 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - куртка мужская для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий инженерно-технического персонала. - ткань: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон от 50 до 70%, плотность 210-245 г/м2., водоотталкивающая отделка, - внешний вид куртки: потайная застежка на пуговицах или молнии, отложной воротник, втачные рукава с манжетами с застежкой на пуговицы или кнопки, кулиска с эластичной тесьмой на спине, нагрудные карманы, боковые карманы в швах, с левой стороны на груди нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. -допускается изготовление курток с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре - исключить черный цвет - размер/количество: 48-50/170-176/2 штуки; 48-50/182-188/1 штука; 52-54/170-176/3 штуки; 56-58/182-188/1 штука; 56-58/200/1 штука; 68-70/182-188/1 штука |
| 38 | Плащ для защиты от воды | 16 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.288-2013 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - плащ мужской для защиты при работе от воды. - ткань: синтетическое волокно, полиэфир - 100% (прочная плащевая ткань с ПВХ-покрытием), плотность не менее 225 г/м2 , водоупорность – более 5000 мм водяного столба - внешний вид: удлиненный покрой, центральная бортовая застежка на молнии с ветрозащитным клапаном, два боковых накладных кармана с клапанами, капюшон стягивающийся по лицевому краю завязкой. -защитные элементы: проклеенные швы, внутренние манжеты рукавов на эластичной тесьме На груди слева необходимо нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. -цвет: темный - размер/количество: 48-50/170-176/2 штуки; 48-50/182-188/1 штука; 52-54/170-176/5 штук; 52-54/182-188/4 штуки; 52-54/200/1 штука; 56-58/182-188/3 штуки |
| 39 | Куртка мужская утепленная (утеплитель Холлофайбер) | 11 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленная мужская куртка для защиты инженерно-технического персонала и руководителей при работе в условиях пониженных температур в выездных командировках. 2) Технические характеристики товара: - ткань верха: синтетическое волокно, полиамид - 100%, ПУ-мембрана, водоупорность не менее 5000 мм водн.ст, паропроницаемость не менее 6000 г/м2 за 24 часа, морозостойкость, ткань не трескается при температуре -40Со, масловодоотталкивающая отделка, плотность ткани 100-150 г/м2. - утеплитель: Холлофайбер, 2 слоя, плотность не менее 100 г/м2 - внешний вид: центральная застежка на молнии и ветрозащитную планку, съемный утепленный капюшон, регулировка по линии талии и рукавов, низу куртки , лицевому вырезу и глубине капюшона, карманы боковые и нагрудные с клапанами, внутренняя ветрозащитная юбка. Слева на груди необходимо нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - допускается изготовление курток с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре - исключить черный цвет - размер/количество: 44-46/170-176/2 штуки; 44-46/182-188/2 штуки; 52-54/170-176/2 штуки; 52-54/182-188/2 штуки; 56-58/195/3 штуки. |
| 40 | Полукомбинезон мужской утепленный (утеплитель Холлофайбер) | 4 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленный мужской комбинезон для защиты инженерно-технического персонала и руководителей при работе в условиях пониженных температур в выездных командировках. 2) Технические характеристики товара: - ткань верха: синтетическое волокно, полиамид - 100%, ПУ-мембрана, водоупорность не менее 5000 мм водн.ст, паропроницаемость не менее 6000 г/м2 за 24 часа, морозостойкость, ткань не трескается при температуре -40Со, масловодоотталкивающая отделка, плотность ткани 100-150 г/м2. - утеплитель: Холлофайбер, 2 слоя, плотность не менее 100 г/м2 - внешний вид полукомбинезона: нижняя часть свободного покроя, передний защитный притачной нагрудник, застежка на молнию и защитную планку, на спине эластичная тесьма для удобства и хорошей посадке по фигуре наплечные бретели с регуляторами длины и застежкой на карабины, нагрудный карман на молнии, на брючинах два боковых кармана - исключить черный цвет. - размер/количество: 44-46/170-176/2 штуки; 56-58/195/2 штуки |
| 41 | Куртка женская утепленная (утеплитель Холлофайбер) | 3 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленная женская куртка для защиты инженерно-технического персонала и руководителей при работе в условиях пониженных температур в выездных командировках. 2) Технические характеристики товара: - ткань верха: синтетическое волокно, полиамид - 100%, ПУ-мембрана, водоупорность не менее 5000 мм водн.ст, паропроницаемость не менее 6000 г/м2 за 24 часа, морозостойкость, ткань не трескается при температуре -40Со, масловодоотталкивающая отделка, плотность ткани 100-150 г/м2. - утеплитель: Холлофайбер, 2 слоя, плотность не менее 100 г/м2 - внешний вид: центральная застежка на молнии и ветрозащитную планку, съемный утепленный капюшон, регулировка по линии талии и рукавов, низу куртки , лицевому вырезу и глубине капюшона, карманы боковые и нагрудные с клапанами, допускается застежка карманов на молнии., Слева на груди необходимо нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - допускается изготовление курток с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре - исключить черный цвет - размер/количество: 48-50/158-164/2 штука; 48-50/170-176/1 штука |
| 42 | Полукомбинезон женский утепленный (утеплитель Холлофайбер) | 1 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленный женский комбинезон для защиты инженерно-технического персонала и руководителей при работе в условиях пониженных температур в выездных командировках. 2) Технические характеристики товара: - ткань верха: синтетическое волокно, полиамид - 100%, ПУ-мембрана, водоупорность не менее 5000 мм водн.ст, паропроницаемость не менее 6000 г/м2 за 24 часа, морозостойкость, ткань не трескается при температуре -40Со, масловодоотталкивающая отделка, плотность ткани 100-150 г/м2. - утеплитель: Холлофайбер, 2 слоя, плотность не менее 100 г/м2 - внешний вид полукомбинезона: нижняя часть свободного покроя, передний защитный притачной нагрудник, застежка на молнию и защитную планку, на спинке по линии эластичная тесьма для удобства и хорошей посадке по фигуре, наплечные бретели с регуляторами длины и застежкой на карабины, нагрудный карман на молнии, на брючинах два боковых кармана - исключить черный цвет. - размер/количество: 48-50/158-164/1 штука |
| 43 | Куртка женская утепленная (утеплитель синтепон) | 21 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - утепленная женская куртка для защиты при работе в условиях пониженных температур. 2) Технические характеристики продукции: - ткань верха: синтетическое волокно, полиэфир – 100%, плотность не менее 100 г/м2., полиуретановое покрытие - утеплитель: синтепон, 2 слоя, плотность не менее 100 г/м2 - внешний вид: центральная застежка на молнии и ветрозащитную планку, капюшон с регулировкой по лицевому вырезу и глубине, регулировка по низу, карманы боковые в шве, внутренний с клапаном. Слева на груди необходимо нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - допускается изготовление курток с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре - исключить черный цвет - размер/количество: 44-46/158-164/6 штук; 44-46/170-176/ 1 штука; 48-50/158-164/5 штук; 48-50/170-176/3 штуки; 52-54/158-164/2 штуки; 56-58/158-164/3 штуки; 60-62/158-164/1 штука. |
| 44 | Куртка мужская утепленная (утеплитель синтепон) | 17 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - утепленная мужская куртка для защиты при работе в условиях пониженных температур. 2) Технические характеристики продукции: - ткань верха: синтетическое волокно, полиэфир – 100%, плотность не менее 100 г/ м2., полиуретановое покрытие - утеплитель: синтепон, 3 слоя, плотность не менее 100 г/м2 - внешний вид: центральная застежка на молнии и ветрозащитную планку, капюшон с текстильной застежкой, регулировка по линии талии и низу куртки и рукавам, карманы нижние накладные на молнии, на груди внутренние прорезные с вертикальным входом. Слева на груди наноситься логотип НПОА согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - допускается изготовление курток с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - исключить черный цвет - размер/количество: 44-46/170-176/1 штука; 48-50/170-176/2 штуки; 48-50/182-188/4 штуки; 52-54/170-176/1 штука; 56-58/170-176/2 штуки; 56-58/182-188/3 штуки; 56-58/200/1 штука; 60-62/170-176/1 штука; 64-66/158-164/1 штука; 64-66/200/1 штука. |
| 45 | Куртка мужская утепленная (утеплитель ватин+синтепон) | 36 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленная мужская куртка для защиты при работе в условиях пониженных температур. 2) Технические характеристики товара: - ткань верха: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон от 50% до 80%, плотность 190-200 г/м2, водоотталкивающая отделка - утеплитель: ватин + синтепон 1 слой, плотность не менее 100 г/м2 - внешний вид: центральная застежка на пуговицы, отложной воротник, регулировка ширины по линии талии, втачные рукава, нижние накладные карманы с клапанами, На груди слева необходимо нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - допускается изготовление курток с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - исключить черный цвет - размер/количество: 44-46/170-176/3 штуки; 48-50/158-164/2 штуки; 48-50/170-176/12 штук; 48-50/182-188/6 штук; 52-54/158-164/2 штуки; 52-54/170-176/2 штуки; 52-54/182-188/2 штуки; 52-54/200/2 штуки; 56-58/158-164/1 штука; 56-58/170-176/1 штука; 56-58/182-188/2 штуки; 60-62/200/1 штука. |
| 46 | Брюки утепленные мужские (утеплитель ватин + синтепон) | 10 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленные мужские брюки для защиты при работе в условиях пониженных температур. 2) Технические характеристики товара: - ткань: смесовая, хлопок с содержанием синтетических волокон от 50 до 80%, плотность 180-200 г/м2., водоотталкивающая отделка - утеплитель: ватин + синтепон 1 слой, плотность не менее 100 г/м2 - внешний вид: свободный прямой покрой, высокий стеганый утепленный пояс, накладные карманы на передних половинках. - размер/количество: 44-46/158-164/1 штука; 48-50/170-176/5 штук; 52-54/158-164/2 штуки; 52-54/182-188/1 штука; 52-54/200/1 штука. |
| 47 | Костюм мужской утепленный (утеплитель синтепон) | 25 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленный мужской костюм для защиты при работе в условиях пониженных температур. 2) Технические характеристики товара: - ткань верха: смешанная, хлопок с содержанием синтетических волокон не более 65%, плотность 200-240 г/м2, водоотталкивающая отделка - утеплитель: синтепон, плотность не менее 100 г/м2., 3 слоя (куртка), 2 слоя (полукомбинезон). - комплектация: куртка и полукомбинезон. - внешний вид куртки: центральная застежка на молнии и ветрозащитную планку, съемный утепленный капюшон, нагрудные карманы с клапаноми, нижние боковые карманы с клапанами, регулировка по низу куртки, поясу, лицевому вырезу капюшона, втачные рукава с манжетами с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке. На груди слева необходимо нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. - допускается изготовление костюмов с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, и на брюках, с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки, элементами для регулирования по обхвату на уровне линии талии для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - исключить черный - размер/количество: 48-50/170-176/9 штук; 48-50/182-188/ 2 штуки; 52-54/170-176/3 штуки; 52-54/182-188/4 штуки; 52-54/200/1 штука; 56-58/182-188/5 штук; 60-62/170-176/1 штука. |
| 48 | Костюм женский утепленный (утеплитель синтепон) | 2 | штука | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 11209-2014 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленный женский костюм для защиты при работе в условиях пониженных температур. 2) Технические характеристики продукции: - ткань верха: синтетическое волокно, полиэфир - 100%, плотность 100-135 г/кв.м., полиуретановое покрытие - утеплитель: синтепон, плотность не менее 100 г/кв.м., не менее 2 слоев (куртка), 2 слоя (брюки или полукомбинезон). - комплектация: куртка и брюки, допускается комплектация: куртка и полукомбинезон - внешний вид куртки: центральная застежка-молния, ветрозащитная планка, съемный утепленный капюшон, нагрудные карманы, нижние накладные карманы, регулировка по низу куртки, по талии, манжетам, втачные рукава с манжетами на застежке. Слева на груди необходимо нанести логотип НПОА. Логотип НПОА наносится согласно второй основной версии (приложение №2 к ТЗ) посередине кармана методом шелкографии или термопечати. Размер: 8,0 х5,2 см. -внешний вид брюк: свободный прямой покрой, внутренние манжеты по низу брюк, центральная застежка на молнию, карманы, допускаются усиленные накладки в области коленей. -внешний вид полукомбинезона: свободный прямой покрой, бретели из эластичной ленты регулируемые с помощью карабинов, центральная застежка на молнию, карманы. - допускается изготовление костюмов с различными цветными вставками на полочках, спинке и рукавах куртки, и на брюках (полукомбинезоне) с различными конструктивными элементами: кокетками или складками различной формы на спинке и полочках куртки для улучшения внешнего вида и посадки изделия на фигуре. - исключить черный цвет - размер/количество: 48-50/158-164/1 штука; 56-58/182-188/1 штука; |
| 49 | ФУТБОЛКА мужская (хлопок 100%) | 87 | штука | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 31408-2009 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - футболка используется как дополнительный слой, поддерживающий комфортный микроклимат в пододежном пространстве. 2) Технические характеристики продукции: - ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, плотность 160-175 г/м2 - гипоалергенно, прекрасно впитывает влагу, не сковывает движение. - внешний вид: прямой покрой с короткими рукавами, круглый ворот, без фурнитуры и карманов. - цвет: темный - размер/количество: 44-46/170-176/9 штук; 48-50/158-164/2 штуки; 48-170-176/21 штука; 48-50/182-188/11 штука; 52-54/158-164/1 штука; 52-54/170-176/17 штук; 52-54/182-188/15 штук; 56-58/170-176/1 штука; 56-58/182-188/4 штуки; 56-58/200/1 штука; 60-62/170-176/1 штука; 60-62/182-188/3 штуки; 60-62/200/1 штука |
| 50 | Белье нательное утепленное (хлопок 100%, фуфайка, кальсоны) | 10 | штука | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 31408-2009 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - белье нательное утепленное используется как дополнительный утепляющий слой, поддерживающий комфортный микроклимат в пододежном пространстве. 2) Технические характеристики товара: - ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, 240-250 г/м2 - гипоалергенно, прекрасно впитывает влагу, не сковывает движение. - внешний вид: фуфайка с длинными рукавами, круглый ворот, без фурнитуры и карманов. Кальсоны прилегают к телу. - цвет: темный - размер/количество: 48-50/170-176/2 штуки; 48-50/182-188/1 штука; 52-54/170-176/4 штуки; 52-54/182-188/1 штука; 56-58/182-188/1 штука; 60-62/170-176/1 штука |
| 51 | Белье нательное летнее (хлопок 100%, фуфайка, кальсоны) | 4 | штука | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 31408-2009 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - белье нательное летнее используется как дополнительный слой, поддерживающий комфортный микроклимат в пододежном пространстве. 2) Технические характеристики товара: - ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, плотность не более 180 г/м2 - гипоалергенно, прекрасно впитывает влагу, не сковывает движение. - внешний вид: фуфайка с длинными рукавами, круглый ворот, без фурнитуры и карманов. Кальсоны прилегают к телу. - размер/количество: 48-50/170-176/1 штука; 48-50/182-188/1 штука; 52-54/170-176/2 штуки; |