Приложение №1 к техническому заданию

Перечень требуемой продукции

| № п/п | Наименование товара, модели товара/ производителя/ страна происхождения товара | Нормативно- техническая документация | Технические характеристики требуемой продукции | Кол- во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Рукавицы специальные комбинированные | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - защита рук при работе от общих производственных загрязнений и механического воздействия (истирания). 2) Характеристики продукции: - ткань основы: двунитка суровая. - ткань накладки: парусина полульняная - внешний вид: рукавицы типа В, на ладонной части накладка в один слой. - готовые рукавицы скреплены парами | 46 | пара |
| 2 | Рукавицы специальные брезентовые | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - защита рук при работе от общих производственных загрязнений, механического воздействия и воздействия повышенных температур (теплового излучения и контакта с нагретыми поверхностями). 2 Характеристики продукции: - ткань основы и накладки: парусина полульняная с огнезащитной отделкой - внешний вид: рукавицы типа В, на ладонной части накладка в два слоя. - готовые рукавицы скреплены парами. | 39 | пара |
| 3 | Рукавицы специальные суконные | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - защита рук при работе от общих производственных загрязнений, механического воздействия и воздействия повышенных температур (теплового излучения и контакта с нагретыми поверхностями, искр и брызг расплавленного металла). 2) Характеристики продукции: - ткань: сукно шинельное - внешний вид: рукавицы типа В. - готовые рукавицы скреплены парами. | 47 | пара |
| 4 | Перчатки от пониженных температур вязанные с накладкой из спилка (утеплитель Тинсулейт) | ТР ТС 019/2011 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - утепленные перчатки для защиты рук от механического воздействия при работе в условиях низких температур. 2) Характеристики продукции: - материал основы: пряжа, шерсть, допускается наличие синтетических нитей - материал накладки: спилок - утеплитель: Тинсулейт «или эквивалент» Состав: полиофелиновые, полиэфирные волокна Толщина: не менее 0,3 см Плотность: не менее 40г/м2 - внешний вид: вязаные перчатки с накладками в области ладоней и с внутренним утеплителем. - размер/количество: 10/29 пар | 29 | пара |
| 5 | Перчатки от пониженных температур трикотажные с латексным покрытием | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - утепленные перчатки для защиты рук от механического воздействия при работе в условиях низких температур. 2) Характеристики продукции: - материал основы: акрил - покрытие: натуральный латекс - внешний вид: наружное защитное рельефное покрытие в области ладони и пальцев, внутри ворсовая поверхность. - размер/количество: 10/23 пары | 23 | пара |
| 6 | Перчатки от пониженных температур с накладкой из материала с полимерным покрытием (утеплитель Тинсулейт) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - утепленные перчатки для защиты рук от механического и химического воздействия при работе в условиях низких температур. 2) Характеристики продукции: - материал основы: флис, полиэфир - накладка: материал с ПВХ покрытием - утеплитель: Тинсулейт «или эквивалент» Состав: полиофелиновые, полиэфирные волокна Толщина: не менее 0,3 см Плотность: не менее 40г/м2 - внешний вид: перчатки с накладками в области ладоней и с внутренним утеплителем. Допускается регулировка перчатки по ширине кисти для дополнительной изоляции. - размер/количество: 8/2 пары; 10/17 пар | 19 | пара |
| 7 | Краги пятипалые для проведения сварочных работ (материал-спилок) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2019 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - краги для проведения сварочных работ. Защита рук от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла, имеющих стойкость к механическим воздействиям (истиранию, порезам, проколам) 2) Характеристики продукции: - материал: спилок (толщина 1,1-1,3 мм., сорт кожи – АВ) - материал подкладки: хлопок Защитные свойства: уровень защиты – не ниже 4144 Стойкость к истиранию 4 (8000 циклов) Сопротивление порезу 1 (1,2 - показатель) Сопротивление раздиру 4 (75 Ньютонов) Стойкость к проколу 4 (75 Ньютонов) - уровень защиты не менее 41424Х (сопротивление горению, тлению –4, контактная теплота – 1, конвективная теплота- 4, тепловое излучение -2, брызги расплавленного металла –4, выплеск расплавленного металла –Х - внешний вид: краги с гладкой поверхностью ладони. - размер/количество: 10/133 пары | 133 | пара |
| 8 | Перчатки из полимерных материалов (латекс/неопрен) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2019 ГОСТ ISO 374-1-2019 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - резиновые перчатки для защиты рук от механических воздействий, от нетоксичной пыли, от воды и растворов нетоксичных веществ, от нефти и нефтепродуктов, от вредных биологических факторов, от растворов кислот и щелочей, от токсичных веществ, от неорганических и органических растворителей, от радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений. 2) Характеристики продукции: - материал: латекс в смеси с неопреном. - толщина материала: не менее 0,68 мм. - длина перчаток: не менее 320 мм. - внутреннее хлопковое напыление: да - должны обеспечивать надежный сухой и влажный (промасленный) захват, устойчивость к механическим воздействиям (истиранию, проколам и порезам). - стойкость к кислотам и щелочам, неорганическим растворителям, спиртам, токсичным веществам: да Требования к защитным свойствам: Не ниже - Тип А, уровень защиты АКLМNОPT А- метиловый спирт К- гидроксид натрия 40% L- серная кислота 96% М- азотная кислота 65% N- уксусная кислота 99% О- аммиак 25% Р- перекись водорода 30% Т- формальдегид 37% - уровень защиты – не ниже 3111 Стойкость к истиранию: не менее 3 (2000 циклов) Сопротивление к порезу: не менее 1 (1,2 показатель) Сопротивление к раздиру: не менее 1 (10 Ньютонов) Сопротивление проколу: 1 (20 Ньютонов) - внешний вид: резиновые перчатки с рельефной отделка ладони, прямой манжетой - размер/количество: 7/231 пара; 8/161 пара; 9/28 пар; 10/226 пар | 646 | пара |
| 9 | Перчатки из полимерных материалов (нитрил) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2019 ГОСТ ISO 374-1-2019 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - эластичные резиновые перчатки особой механической прочности для защита рук от механических воздействий, от общих производственных загрязнений, нетоксичной пыли, от воды и растворов нетоксичных веществ, от нефти и нефтепродуктов, от вредных биологических факторов, от растворов кислот концентрацией, от щелочей, от токсичных веществ. 2) Характеристики продукции: - материал: нитрил. - толщина материала: не менее 0,38мм. - длина перчаток: не менее 320 мм. - внутреннее хлопковое напыление: да - должны обеспечивать устойчивый сухой и влажный захват, устойчивость к механическим воздействиям (истираниям, проколам и порезам). - особая стойкость к кислотам и щелочам, к спиртам, неорганическим и органическим растворителям (кроме ароматических), продуктам нефтепереработки (масла, бензин, керосин): да Требования к защитным свойствам: Не ниже - Тип А, уровень защиты JКLNОPT J-n Гептан К- гидроксид натрия 40% L- серная кислота 96% N- уксусная кислота 99% О- аммиак 25% Р- перекись водорода 30% Т- формальдегид 37% уровень защиты – не ниже 4101 Стойкость к истиранию 4 (8000 циклов) Сопротивление порезу 1 (1,2 - показатель) Сопротивление раздиру 0 Стойкость к проколу 1 (20 Ньютонов) - внешний вид: резиновые перчатки с текстурированной поверхностью ладони и пальцев. - размер/количество: 7/11 пар; 8/84 пары; 9/22 пары; | 117 | пара |
| 10 | Перчатки из полимерных материалов (латекс) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2019 ГОСТ ISO 374-1-2019 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - резиновые перчатки для защиты рук от механических воздействий, от общих производственных загрязнений, от нетоксичной пыли, от воды, и растворов кислот и щелочей , от неорганических растворителей. 2) Характеристики продукции: - материал: латекс. - толщина материал: не менее 0,38 мм. - длина перчаток: не менее 295 мм. - внутреннее хлопковое напыление: да - должны обеспечивать устойчивый влажный и сухой захват, устойчивость к механическим воздействиям (истираниям, порезам) -стойкость к водным растворам, кислотам, щелочам, неорганическим растворителям, спиртам, токсичным соединениям различной консистенции: да Требования к защитным свойствам: Не ниже - Тип В, уровень защиты КРТ К- гидроксид натрия 40% Р- перекись водорода 30% Т- формальдегид 37% - уровень защиты – не ниже 2110 Стойкость к истиранию: не менее 2 (500 циклов) Сопротивление к порезу: не менее 1 (1,2 индекс) Сопротивление к раздиру: не менее 1 (10 Ньютонов) Сопротивление проколу: 0 - внешний вид: резиновые перчатки с рельефной отделкой ладони. - размер/количество: 7/ 63 пар; 8/1011 пар; 9/109 пары; 10/74 пар | 1257 | пара |
| 11 | Перчатки из полимерных материалов (нитрил) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ ISO 374-1-2019 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - прочные перчатки для защиты рук от нетоксичной пыли, от воды и растворов нетоксичных веществ, от вредных биологических факторов, от растворов кислот, от общих производственных загрязнений, от щелочей, от неорганических растворителей. 2) Характеристики продукции: - материал: нитрил. - толщина перчаток: не менее 0,10 мм. - длина перчаток: не менее 240 мм. Требования к защитным свойствам: Не ниже - Тип В, уровень защиты KPT К- гидроксид натрия 40% Р- перекись водорода 30% Т- формальдегид 37% - внешний вид: прочные перчатки без воска, силикона, наполнителей. - напыление: нет (неопудренные). - размер/количество: 8/80 пар; 9/12 пар; 10/8 пар | 100 | пара |
| 12 | Перчатки из полимерных материалов диэлектрические (латекс) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: Перчатки для защиты рук от электрического тока, электростатических разрядов и полей, электрических и электромагнитных полей. 2) Характеристики продукции: - материал: латекс. - защита от поражения постоянным и переменным электрическим током промышленной частоты напряжения до 1000 В – как основное средство защиты, свыше 1000 В – как дополнительное. - внешний вид: прочные бесшовные перчатки. - размер/количество: 3(10)/11 пар | 11 | пара |
| 13 | Перчатки из полимерных материалов нефтемаслостойкие (нитрил) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: Перчатки для защиты рук от нефти, нефтепродуктов, бензина, керосина, масел и жиров. 2) Характеристики продукции: - материал: нитрил -толщина материала: не менее 0,36мм - длина перчаток: не менее 280мм - стойкость к воздействию кислот и щелочей: К50, Щ50. - внешний вид: прочные перчатки. - размер/количество: 1 (7) /11 пар; 2 (8)/66 пар; 3 (9-10)/57 пар | 134 | пара |
| 14 | Перчатки из полимерных материалов (неопрен) | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2019 ГОСТ ISO 374-1-2019 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - химически стойкие резиновые перчатки для защиты рук от механических воздействий (истираний, проколов, порезов), от вредных биологических факторов, от растворов кислот и щелочей большой концентрации. 2) Характеристики продукции: - материал: неопрен. - толщина перчаток: не менее 0,71 мм. - длина перчаток: не менее 320 мм - внутреннее хлопковое напыление: да - должны обеспечивать надежный сухой и влажный захват Требования к защитным свойствам: Не ниже - Тип А, уровнь защиты АКLМNОPST А- метиловый спирт К- гидроксид натрия 40% L- серная кислота 96% М- азотная кислота 65% N- уксусная кислота 99% О- аммиак 25% Р- перекись водорода 30% S- фтористоводородная кислота 40% Т- формальдегид 37% уровень защиты – не ниже 2121 Стойкость к истиранию 4 (500 циклов) Сопротивление порезу 1 (1,2 - показатель) Сопротивление раздиру 2 (25 Ньютонов) Стойкость к проколу 1 (20 Ньютонов) - внешний вид: резиновые перчатки с рельефной отделкой ладони. - размер/количество: 9/6 пар; 10/12 пар. | 18 | пара |
| 15 | Перчатки с защитой от повышенных температур | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: Перчатки для защиты от термического воздействия электрической дуги, порезов, истирания, повышенных температур и теплового излучения, конвективной теплоты. 2) Характеристики продукции: -материал: огнестойкая пряжа (метаарамид, огнестойкая вискоза) - внешний вид: перчатки огнестойкие, трикотажные. Бесшовная конструкция перчатки. Все строчки выполнены огнестойкими нитками. -размер/количество: 8/83 пары; 9/54 пары; 10/278 пар | 415 | пара |
| 16 | Перчатки трикотажные вязанные из х/б пряжи | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-13 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - защита рук при работе от общих производственных загрязнений и механического воздействия (истирания). 2) Характеристики продукции: - материал: хлопок, допускается наличие синтетических нитей (полиэфир) - класс вязки: 10. - внешний вид: перчатки трикотажные бесшовные из хлопкополиэфирной пряжи с эластичной манжетой, край которой обработан специальной строчкой против распускания. - цвет: светлый. - размер/количество:, 8/68 пар; 9/11 пар; 10/92 пары | 171 | пара |
| 17 | Перчатки трикотажные вязанные тонкие из х/б пряжи | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-13 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - защита рук при работе от общих производственных загрязнений и механического воздействия (истирания) для точных работ требующих высокой чувствительности пальцев. 2) Характеристики продукции: - материал: хлопок, допускается наличие синтетических нитей (полиэфир) - класс вязки: 13 - внешний вид: перчатки трикотажные бесшовные из хлопкополиэфирной пряжи с эластичной манжетой, край которой обработан специальной строчкой против распускания. - цвет: светлый - размер: 8/1298 пар; 9/133 пары; 10/967 пар | 2398 | пара |
| 18 | Перчатки трикотажные вязанные тонкие из синтетической пряжи без покрытия | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-13 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - защита рук при работе от общих производственных загрязнений и механического воздействия (истирания) для легких сборочных работ, манипуляции с мелкими/тонкими предметами, сборки мелких деталей, сборки и чистовой обработки 2) Характеристики продукции: - материал основы: полиэфир, нейлон - класс вязки: 13 - внешний вид: перчатки трикотажные бесшовные из синтетической пряжи (полиэфир, нейлон) с эластичной манжетой, край которой обработан специальной строчкой против распускания. Обеспечивает отличную тактильную чувствительность, не оставляет следов на поверхности. - цвет: светлый - размер/количество: 7/11 пар; 8/614 пар; 9/28 пар; 10/32 пары | 685 | пара |
| 19 | Перчатки трикотажные вязанные из смесовой пряжи с точечным поливинилхлоридным покрытием | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-13 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - защита рук при работе от общих производственных загрязнений и механического воздействия (истирания). 2) Характеристики продукции: - материал: хлопок, полиэфир. - покрытие: точечное. - класс вязки: 10 - внешний вид: перчатки трикотажные бесшовные из хлопкополиэфирной пряжи с эластичной манжетой, край которой обработан специальной строчкой против распускания, на ладонной части нанесено точечное поливинилхлоридное напыление. - цвет: светлый. - размер/количество: 7/33 пары, 8/679 пар, 10/3316 пар | 4028 | пара |
| 20 | Перчатки трикотажные вязанные из смесовой пряжи с частичным текстурированным латексным покрытием | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - защита рук при работе от общих производственных загрязнений и механического воздействия (истирания). 2) Характеристики продукции: - материал основы: хлопок с добавлением синтетических нитей (полиэфир) - материал покрытия: латекс - класс вязки 10. - внешний вид: перчатки трикотажные бесшовные из хлопкополиэфирной пряжи с эластичной манжетой, край которой обработан специальной строчкой против распускания, текстурированное латексное покрытие ладонной части и пальцев для хорошего сцепления как с сухими, так и с влажными поверхностями. -размер/количество: 9/286 пар, 10/574 пары | 860 | пара |
| 21 | Перчатки трикотажные вязанные из хлопковой пряжи с частичным покрытием из нитрила | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2019 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - защита рук при работе от общих производственных загрязнений и механического воздействия (при проведении ремонтно-слесарных работ) 2) Характеристики продукции: Категория защиты класса II - материал основы: хлопок, плотная вязка. - материал покрытия: нитрил. - маслобензостойкие, не содержат силикона, антибактериальная обработка материала основы. Требования к защитным свойствам: Уровень защиты – не ниже 3111Х Стойкость к истиранию: не менее 3 (2000 циклов) Сопротивление к порезу: не менее 1 (1,2 индекс) Сопротивление к раздиру: не менее 1 (10 Ньютонов) Сопротивление проколу: не менее 1 (20 Ньютонов) - внешний вид: Перчатки трикотажные бесшовные из хлопковой пряжи с эластичной двойной манжетой, покрытие ладонной части и пальцев из нитрила для хорошего сцепления для сухого влажного (промасленного) захвата - размер/количество: 10/11 пар. | 11 | пара |
| 22 | Перчатки трикотажные вязанные тонкие из синтетической пряжи с частичным покрытием из полиуретана | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2019 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - защита рук при работе от общих производственных загрязнений и механического воздействия (истирания) при сборочных работах, упаковки, контроля качества, манипуляций с мелкими предметами 2) Характеристики продукции: - материал основы: полиэстр, нейлон - материал покрытия: полиуретан - класс вязки 13. Защитные свойства: уровень защиты – не ниже 3131x Стойкость к истиранию 3 (2000 циклов) Сопротивление порезу 1 (1,2 показатель) Сопротивление раздиру 3 (50 Ньютонов) Стойкость к проколу 1 (20 Ньютонов) - внешний вид: перчатки трикотажные бесшовные из синтетической пряжи (полиэстр, нейлон) с эластичной манжетой, край которой обработан специальной строчкой против распускания, полиуретановое покрытие на кончиках пальцев и ладонной части. перчатки трикотажные бесшовные из синтетической пряжи (полиэстр, нейлон) с эластичной манжетой, край которой обработан специальной строчкой против распускания, полиуретановое покрытие на кончиках пальцев и ладонной части. - цвет: светлый -размер/количество: 7/620 пар; 8/1014 пар; 9/301 пара; 10/489 пар. | 2424 | пара |
| 23 | Перчатки трикотажные вязанные тонкие из синтетической пряжи с частичным покрытием из полиуретана | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2019 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - защита рук при работе от общих производственных загрязнений и механического воздействия (истирания) при сборочных работах, упаковки, контроля качества, манипуляций с мелкими предметами 2) Характеристики продукции: - материал основы: полиэстр, нейлон - материал покрытия: полиуретан - класс вязки: 13. Защитные свойства: уровень защиты – не ниже 3131x Стойкость к истиранию 3 (2000 циклов) Сопротивление порезу 1 (1,2 показатель) Сопротивление раздиру 3 (50 Ньютонов) Стойкость к проколу 1 (20 Ньютонов) - внешний вид: перчатки трикотажные бесшовные из синтетической пряжи (полиэстр, нейлон) с эластичной манжетой, край которой обработан специальной строчкой против распускания, полиуретановое покрытие на кончиках пальцев и ладонной части. - цвет: темный -размер/количество: 8/11 пар; 9/55 пар; 10/198 пар. | 264 | пара |
| 24 | Перчатки трикотажные вязанные из синтетической пряжи с частичным покрытием из полиуретана | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2019 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - защита рук при работе от общих производственных загрязнений и механического воздействия, истирания, порезов, проколов (при проведении всех типов операций с оборудованием, материалом и инструментами, при которых требуется тактильная чувствительность, работа с механическими деталями с острыми и неровными кромками, с колющими и режущими предметами, строительные работы, погрузо-разгрузочные работы). 2) Характеристики товара: - материал основы: бесшовная основа из синтетического волокна (стекловолокно, нейлон , спандекс) - материал покрытия: полиуретан. - высокая износоустойчивость в условиях повышенного трения: да - длина перчаток: 210-270 мм. - класс вязки: 13 Защитные свойства: уровень защиты – не ниже 4543 Стойкость к истиранию 4 (8000 циклов) Сопротивление порезу 5 (20- показатель) Сопротивление раздиру 4 (75 Ньютонов) Стойкость к проколу 3 (100 Ньютонов) - внешний вид: перчатки бесшовные с эластичной трикотажной манжетой, с покрытием наладонной части из полиуретана, не содержат силикон, - цвет: светлый. - размер/количество : 8/33 пары; 10/704 пары | 737 | пара |
| 25 | Перчатки трикотажные вязанные из синтетической пряжи с частичным покрытием из нитрила | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2019 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - защита рук при работе от общих производственных загрязнений и механического воздействия (истирания, раздира) в сочетании с надежным сухим и масляным захватом 2) Характеристики продукции: - материал основы: цельновязаные из синтетической пряжи (нейлон, полиэстер) - материал покрытия: нитрил - предназначены для использования в условиях контакта с маслом, смазками, нефтепродуктами: да - повышенная износостойкость: да - класс вязки: 13 Защитные свойства: уровень защиты – не ниже 4131 Стойкость к истиранию 4 (8000 циклов) Сопротивление порезу 1 (1,2 - показатель) Сопротивление раздиру 3 (50 Ньютонов) Стойкость к проколу 1 (20 Ньютонов) - внешний вид: Перчатки вязанные бесшовные из синтетической полиамидной пряжи (нейлон, полиэтер) с эластичной трикотажной манжетой, с частичным покрытием наладонной части и пальцев из нитрила. Обеспечивают отличную посадку на руке и высокую тактильную чувствительность - цвет: светлый - размер/количество: 7/11 пар; 8/287пар; 9/22 пары; 10/2034 пары | 2354 | пара |
| 26 | Перчатки трикотажные вязанные термостойкие | ТР ТС 19/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2019 ГОСТ EN 407-2012 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - защита рук при работе от механического воздействия (истирания, порезов), защита от острых краев и кромок металлических, стеклянных предметов и других материалов, от контакта с нагретыми поверхностями 100Со не менее 15 секунд , от теплового излучения, для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени при работах требующих тактильную чувствительность. 2) Технические характеристики продукции: - материал: пара-арамид - класс вязки: 10. Защитные свойства: уровень защиты – не ниже 2441 Стойкость к истиранию 2 (500 циклов) Сопротивление порезу 4 (10,0 - показатель) Сопротивление раздиру 4 (75 Ньютонов) Стойкость к проколу 1 (20 Ньютонов) - уровень защиты не ниже 4132ХХ (сопротивление горению, тлению –4, контактная теплота – 1, конвективная теплота- 3, тепловое излучение -2, брызги и выплеск расплавленного металла –Х) -внешний вид: перчатки трикотажные, бесшовные, что предупреждают любой дискомфорт и раздражение кожи рук. Перчатка пригодна для носки на любой руке - цвет: светлый -размер/количество: 8/220 пар; 10/220 пар | 440 | пара |
| 27 | Перчатки трикотажные вязанные термостойкие | ТР ТС 19/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2019 ГОСТ EN 407-2012 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - защита рук при работе от механического воздействия (истирания) высокая устойчивость к порезам, защита от контакта с нагретыми поверхностями 350Со не менее 15 секунд , от теплового излучения, для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени 2) Характеристики продукции: - материал: пара-арамид - материал подкладки: хлопок - класс вязки: 7. Защитные свойства: уровень защиты – не ниже 2541 Стойкость к истиранию 2 (500 циклов) Сопротивление порезу 5 (20,0 - показатель) Сопротивление раздиру 4 (75 Ньютонов) Стойкость к проколу 1 (20 Ньютонов) - уровень защиты не ниже 4343ХХ (сопротивление горению, тлению –4, контактная теплота – 3, конвективная теплота- 4, тепловое излучение -3, брызги и выплеск расплавленного металла –Х - внешний вид: перчатки трикотажные, вязаные, бесшовные. -цвет: светлый -размер/количество: 10/33 пары | 33 | пара |
| 28 | Перчатки виброзащитные | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ 12.4.002-97 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - перчатки для защиты рук от механических воздействий (истирания, порезов, проколов) и широкого спектра низкочастотных и высокочастотных колебаний при работе с вибрирующим инструментом, машинами и механизмами которые передают локальную вибрацию в широком диапазоне температур. 2) Характеристики товара: - материал основы: х/б, полиэстр - материал покрытия: нитрил, латекс - снижение вибрации до безопасного уровня (снятие синдрома вибрации системы кисть-предплечье): да - защита от вибрации в диапазоне 8-1000 Гц при нагрузке 200Н (тип 2б), - защита от вибрации в диапазоне 16-250 Гц при нагрузке 100Н (тип 2а) - внешний вид: трикотажные, вязанные перчатки, стойкая к порезам, проколам с антивибрационным покрытием, имеющая отличный захват. - размер/количество: 10/645 пар | 645 | пара |
| 29 | Фартук специальный ПВХ | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.029-76 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - фартук для защиты при работе с химическими жидкостями. 2) Характеристики продукции: - ткань: ПВХ - плотность: не менее 480 г/м2 - стойкость к кислотам и щелочам: К80 Щ50. - внешний вид: тип Б, цельнокроеный нагрудник, притачная шейная бретель, места прикрепления завязок усилены дополнительными накладками. - цвет темный | 103 | штука |
| 30 | Нарукавники специальные ПВХ | ТР ТС 019/2011 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции: - нарукавники для защиты при работе с химическими жидкостями 2) Характеристики продукции: - ткань: ПВХ -толщина ткани: не менее 0,15 мм - внешний вид: нарукавники длиной не менее 450мм., с защитной резинкой в области кисти и локтя. - цвет: темный. | 942 | штука |

Начальник управления 071                                                                                                 Махалин А.А.