ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку метчиков для АО «НПО автоматики».

| № п/п | Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технический регламент/ Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации | Технический регламент не утвержден. К продукции предъявляются требования, которые определяют потребность Заказчика согласно которой применение других характеристик продукции не допускается, и конкретизируются в приложении №1 к настоящему ТЗ. |
| 2 | Требования к техническим характеристикам продукции | В соответствии с приложением №1 к техническому заданию |
| 3 | Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции | В соответствии с приложением №1 к техническому заданию. |
| 4 | Требования к качеству продукции | Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Отсутствие контрафакта и легитимность продукции должны подтверждается оригинальным документом, устанавливающим происхождение продукции (паспорт, сертификат, или иной документ, утвержденный производителем) на стадии поставки продукции; при необходимости документом, определяющим отношения поставщика и производителя продукции на стадии заключения договора. Проверка продукции на предмет наличия контрафакта осуществляется сверкой серийных номеров, указанных в документе, подтверждающем происхождение и на самой продукции при их наличии. |
| 5 | Требования к безопасности продукции | Товар должен быть безопасным для здоровья людей и окружающей среды, быть безопасным в эксплуатации. |
| 6 | Требования к упаковке товара | Упаковка должна быть оригинальной, обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировке любыми видами транспорта. Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации для данной группы товара (продукции). Маркировка упаковок, а также документация внутри и вне их, должна позволять четко определить содержимое без вскрытия упаковки. |
| 7 | Требования к отгрузке товара | Требование не установлено. |
| 8 | Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Требование не установлено. |
| 9 | Требования к размерам товара | Требование не установлено. |
| 10 | Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции | На Товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной Заказчиком. |
| 11 | Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии: | Требование не установлено. |

Приложение №1: Перечень требуемой продукции

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень требуемой продукции

| № | Наименование товара | Технические характеристики товара |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метчик | показатель | значение | 4 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | P, M, K, N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М22 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 1,0 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 14 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 125 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 18 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 14,5 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 17 |  |
|  |  | Количество зубьев | 4 |  |
| 2 | Метчик | показатель | значение | 10 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нитрид титана |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | Р |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М12 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 1,5 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 15 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 100 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 9 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 7 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 10 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 3 | Метчик | показатель | значение | 20 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6GX |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | универсальные |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М2 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,4 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 8 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 45 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 2,8 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 2,1 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 5 |  |
| 4 | Метчик | показатель | значение | 20 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6GX |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | универсальные |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М3 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,5 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 11 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 56 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 3,5 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 2,7 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 6 |  |
| 5 | Метчик | показатель | значение | 25 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | Р, M, K, N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М5 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,5 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 5 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 70 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 3,5 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 2,7 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 6 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 6 | Метчик | показатель | значение | 25 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нитрид титана |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма B |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | сквозное |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | Р |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М2 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,4 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 8 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 45 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 2,8 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 2,1 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 5 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 7 | Метчик | показатель | значение | 10 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | Р, M, K, N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М10 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,75 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 10 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 90 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 7 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 5,5 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 8 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 8 | Метчик | показатель | значение | 100 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нитрид титана |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма B |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | сквозное |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | Р |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М2,5 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,45 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 9 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 50 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 2,8 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 2,1 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 5 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 9 | Метчик | показатель | значение | 2 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | Р, M, K, N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М20 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 1,5 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 17 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 125 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 16 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 12 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 15 |  |
|  |  | Количество зубьев | 4 |  |
| 10 | Метчик | показатель | значение | 140 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нитрид титана |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | Р |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М2,5 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,45 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 9 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 50 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 2,8 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 2,1 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 5 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 11 | Метчик | показатель | значение | 10 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | Р, M, K, N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М14 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 1,25 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 15 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 100 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 11 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 9 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 12 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 12 | Метчик | показатель | значение | 3 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | Р, M, K, N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М18 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 1,0 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 13 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 110 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 14 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 11 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 14 |  |
|  |  | Количество зубьев | 4 |  |
| 13 | Метчик | показатель | значение | 3 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | Р, M, K, N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М16 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 1,5 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 15 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 100 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 12 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 9 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 12 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 14 | Метчик | показатель | значение | 65 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма B |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60˚ |  |
|  |  | Тип отверстия | сквозное |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М3 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,5 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 1 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 56 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 3,5 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 2,7 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 6 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 15 | Метчик | показатель | значение | 3 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | Р, M, K, N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М22 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 1,5 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 17 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 125 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 18 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 14,5 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 17 |  |
|  |  | Количество зубьев | 4 |  |
| 16 | Метчик | показатель | значение | 10 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | Р, M, K, N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М10 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 1,5 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 22 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 200 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 7 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 5,5 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 8 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 17 | Метчик | показатель | значение | 10 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | Р, M, K, N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М6 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,75 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 8 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 80 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 4,5 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 3,4 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 6 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 18 | Метчик | показатель | значение | 71 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нитрид титана |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма B |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | сквозное |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | Р |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М3 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,5 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 11 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 56 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 3,5 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 2,7 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 6 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 19 | Метчик | показатель | значение | 40 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма B |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | сквозное |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М2,5 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,45 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 9 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 50 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 2,8 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 2,1 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 5 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 20 | Метчик | показатель | значение | 10 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | Р, M, K, N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М6 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,5 |  |
|  |  | Длина режущей части | 5 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 80 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 4,5 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 3,4 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 6 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 21 | Метчик | показатель | значение | 40 |
|  |  | Материал инструмента | порошковая быстрорежущая сталь |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 25 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | S |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М3 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,5 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 6 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 56 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 3,5 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 2,7 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 6 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 22 | Метчик | показатель | значение | 2 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | P, M, K, N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М20 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 1,0 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 14 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 125 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 16 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 12 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 15 |  |
|  |  | Количество зубьев | 4 |  |
| 23 | Метчик | показатель | значение | 20 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | P, M, K, N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М4 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,5 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 5 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 63 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 2,8 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 2,1 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 5 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 24 | Метчик | показатель | значение | 70 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нитрид титана |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма B |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | сквозное |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | P |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М4 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,7 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 13 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 63 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 4,5 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 3,4 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 6 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 25 | Метчик | показатель | значение | 5 |
|  |  | Материал инструмента | порошковая быстрорежущая сталь |  |
|  |  | Покрытие | хромонитрид алюминия |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 45 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | P, M, K, N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М18 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 2,0 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 20 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 125 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 14 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 11 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 14 |  |
|  |  | Количество зубьев | 4 |  |
| 26 | Метчик | показатель | значение | 5 |
|  |  | Материал инструмента | порошковая быстрорежущая сталь |  |
|  |  | Покрытие | хромонитрид алюминия |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 45 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | P, M, K, N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М20 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 2,0 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 20 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 140 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 16 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 12 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 15 |  |
|  |  | Количество зубьев | 4 |  |
| 27 | Метчик | показатель | значение | 10 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нитрид титана |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | P |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М12 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 1,0 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 11 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 100 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 9 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 7 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 10 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 28 | Метчик | показатель | значение | 10 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | P, M, K, N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М14 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 1,5 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 15 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 100 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 11 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 9 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 12 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 29 | Метчик | показатель | значение | 30 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нитрид титана |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма B |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | сквозное |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | P |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М5 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,8 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 15 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 70 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 6 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 4,9 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 8 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 30 | Метчик | показатель | значение | 3 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | P, M, K, N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М14 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 1,0 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 11 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 100 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 11 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 9 мм |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 12 мм |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 31 | Метчик | показатель | значение | 10 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 45 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы, мм | М12 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 1,75 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 18 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 110 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 9 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 7 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 10 |  |
|  |  | Количество зубьев | 2 |  |
| 32 | Метчик | показатель | значение | 40 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 45 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М2,5 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,45 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 9 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 50 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 2,8 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 2,1 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 5 |  |
|  |  | Количество зубьев | 2 |  |
| 33 | Метчик | показатель | значение | 70 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 45 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М3 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,5 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 6 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 56 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 3,5 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 2,7 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 6 |  |
|  |  | Количество зубьев | 2 |  |
| 34 | Метчик | показатель | значение | 40 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 45 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М4 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,7 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 7 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 63 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 4,5 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 3,4 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 6 |  |
|  |  | Количество зубьев | 2 |  |
| 35 | Метчик | показатель | значение | 50 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нет |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 45 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | N |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М5 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,8 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 8 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 70 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 6 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 4,9 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 8 |  |
|  |  | Количество зубьев | 2 |  |
| 36 | Метчик | показатель | значение | 10 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нитрид титана |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | P |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М12 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 1,25 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 15 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 100 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 9 м |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 7 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 10 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |
| 37 | Метчик | показатель | значение | 40 |
|  |  | Материал инструмента | быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта |  |
|  |  | Покрытие | нитрид титана |  |
|  |  | Класс резьбы | 6H |  |
|  |  | Заходная часть | Форма C |  |
|  |  | Угол резьбы, град | 60 |  |
|  |  | Тип отверстия | глухое |  |
|  |  | Угол наклона спирали, град | 40 |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | P |  |
|  |  | Диаметр нарезаемой резьбы | М2 |  |
|  |  | Шаг нарезаемой резьбы, мм | 0,4 |  |
|  |  | Длина режущей части, мм | 8 |  |
|  |  | Общая длина, мм | 45 |  |
|  |  | Диаметр хвостовика, мм | 2,8 |  |
|  |  | Размер квадрата на хвостовике, мм | 2,1 |  |
|  |  | Длина квадрата, мм | 5 |  |
|  |  | Количество зубьев | 3 |  |