Приложение №1

К техническому заданию. Перечень требуемой продукции

| № пп | Наименование продукции | Метод испытания , в соответствии с | Единица измерения | Требования к продукции | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот газ особой чистоты сорт 1 (99,999%) ,в баллоне сталь 40л.; 5,7 м.куб | ГОСТ 9293-74 | м³ | Объемная доля азота ,% не менее 99,999; объемная доля кислорода ,%, не более 0,0005; объемная доля водяного пара в газообразном азоте %, не более 0,0007; объемная доля водорода ,% , не более 0,0002;объемная доля суммы углеродсодержащих соединений в пересчете на СН, % не более 0,0003 | 1493,4 |
| 2 | Ацетилен газ марка Б сорт 2 (98,8%), в баллоне сталь 40л.; 5,5л. | ГОСТ 5457-75 | кг | Объемная доля ацетилена ,%, не менее 98,8; объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов,%, не более 0,05; объемная доля фосфористого водорода ,%, не более 0,05; объемная доля сероводорода ,% , не более 0,05; объемная доля массовая концентрация водяных паров при температуре 20°С и давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) , г/м , не более 0,6. | 44 |
| 3 | Пропан газ сжиженный углеводородный в баллоне сталь 40л.; 20кг. | ГОСТ 20448-90 | кг | Массовая доля компонентов ,% : сумма пропана и пропилена , не менее75; объемная доля жидкого остатка при 20°С ,% , не более 0,7; давление насыщенных паров , избыточное ,Мпа, при температуре +45°С , не более 1,6; -20°С , не менее 0,16; массовая доля сероводорода и меркаптановой серы ,%, не более 0,013, в том числе сероводорода , не более 0,003 | 582 |
| 4 | Кислород газ технический сорт 1(99,7%) в баллоне сталь 40л; 6,3 м.куб | ГОСТ 5583-78 | м³ | Объемная доля кислорода ,% не менее 99,7; объемная доля водяных паров ,% , не более 0,007; объемная доля водорода ,% не более 0,3 | 674,1 |
| 5 | Гелий газ марка А (99,995%) в баллоне сталь 40л; 5,7м. куб Эквивалент не допускается в соответствии с п.10.3.4 (а) «Положения о закупе товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» | ТУ 0271-135-31323949-2005 | м³ | Объемная доля гелия , не менее 99,995%; Объемная доля кислорода в сумме с аргоном ,% не более 0,0001 Объёмная доля азота ,% не более 0,0005 Объёмная доля водорода ,% - не более 0,0001 Объёмная доля СО2+СО,% - не более 0,0002 Объёмная доля неона ,%, не более 0,0040 Объемная доля углеводородов ,% , не более 0,0001 Объемная доля водяных паров ,% , не более 0,0005 Чистота 99,995% | 131,1 |
| 6 | Аргон газ высокой чистоты (99,998%) , в баллоне сталь 40л.; 6,2 м. куб Эквивалент не допускается в соответствии с п.10.3.4 (а) «Положения о закупе товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» | ТУ 2114-005-00204760-99 | м³ | Объемная доля аргона , не менее 99,998%; Объемная доля азота - не более 0,001% Объемная доля кислорода - не более 0,002% Объёмная доля водяных паров - не более 0,003% Объёмная доля двуокиси углерода - не более 0,00002% Объёмная доля метана - не более 0,0001% Объёмная доля водорода - не более 0,0002% | 1184,2 |
| 7 | Аргон газ сорт высший (99,993%) в баллоне сталь 40л ; 6,2м. куб | ГОСТ 10157-2016 | м³ | Объемная доля аргона ,% , не менее 99,993; объемная доля кислорода ,% , не более 0,0007; объемная доля азота ,% , не более 0,05; объемная доля водяных паров ,% , не более , что соответствует температуре насыщения аргона водяными парами при давлении101,3 кПа( 760мм.рт.ст.) ,°С, не выше -61 0,0009; объемная доля суммы углеродсодержащих соединений в пересчете на ,%, не более 0,0005 | 241,8 |
| 8 | Азот жидкий особой чистоты сорт 1 (99,999%) | ГОСТ 9293-74 | кг. | Объемная доля азота ,% , не менее 99,999;бъемная доля кислорода ,% , не более 0,0005; объемная доля водяного пара в газообразном азоте ,% , не более 0,0007; объемная доля водорода ,% , не более 0,0002; объемная доля суммы углеродсодержащих соединений в пересчете на СН,%, не более 0,0003 | 32100 |
| 9 | Аргон газ высокой чистоты (99,998%), в стальном баллоне 40л; 6,2м.куб Эквивалент не допускается в соответствии с п.10.3.4 (а) «Положения о закупе товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» | ТУ 2114-004-37925891-2012 | м³ | Объемная доля аргона , не менее 99,998%; Объемная доля азота - не более 0,0006 Объемная доля кислорода - не более 0,0002 Объёмная доля водяных паров - не более 0,0009 Объёмная доля двуокиси углерода - не более 0,00002 Давление в баллон6е 14,7±0,5 МПа | 248 |
| 10 | Кислород газ высокой чистоты (99,999%), марка 5,0 ,в баллоне сталь 40л. ;6,3м.куб Эквивалент не допускается в соответствии с п.10.3.4 (а) «Положения о закупе товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» | ТУ 2114-004-05015259-2008 | м³ | Объемная доля кислорода ,% , не менее 99,999;объемная доля азота+неона,криптона,ксенона, метана%: не более 0,0009; массовая концентрация водяных паров ,% не более 0,0009, что соответствует температуре насыщения воздуха водяными парами при давлении ( 760мм.рт. ст),°С , не выше минус 61°С, чистота 99,999% | 163,8 |
| 11 | Аммиак безводный сжиженный , марка А,(99,9%), бал.40л.(20кг.) | ГОСТ 6221-90 | кг | Массовая доля аммиака ,% , не менее 99,9; массовая доля воды ( метод Фишера),% не более 0,1; массовая концентрация масла ,мг/дм , не более 2; массовая доля концентрация железа ,мг/дм, не более 1 | 40 |
| 12 | Углекислота сорт высший (99,8%),бал. 40л.(24кг.) | ГОСТ 8050-85 | кг | Объемная доля двуокиси углерода (СО),% , не менее 99,8; массовая концентрация минеральных масел и механических примесей ,мг/кг, не более 0,1;массовая концентрация водяных паров при температуре 20°Си давлении 101,3 кПа ( 760мм.рт.ст.) г/м, не более 0,037что соответствует температуре насыщения двуокиси углерода водяными парами при давлении 101,3 кПа ( 760мм.рт.ст.) при температуре 20°С, не выше минус 48 | 336 |
| 13 | Газовая смесь К-18 , высший сорт (18%СО2,82% Ar),бал40л.(6,1м3) Допускается эквивалент равнозначный по техническому составу газовой смеси К-18. | ТУ 2114-003-37925891-2012 | м3 | 82%Ar + 18%CO2Ar — аргон газообразный сорт высший (99,993%);CO2 — двуокись углерода газообразная сорт высший (99,8%). Сварочная газовая смесь поставляется: в стальных баллонах под давлением 150 кгс/см2; в моноблоках БМКБ — под давлением 200 кгс/см2. Баллоны окрашены в черный цвет и имеют белую надпись «смесь Ar-CO2» | 439,2 |