Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень требуемой продукции

| Наименование продукции | Характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Светильник светодиодный Петролюкс-Слим-04. Г.5 или эквивалент с равнозначными характеристиками | Показатель; Значение показателя. Светильник безрадиаторного типа; Да. Выносной блок питания (драйвер); Да. Поворотный кронштейн 90гр; Да. Дискретная оптика (каждый диод под индивидуальной линзой) линза 75гр.; Да. Энергоэффективность, Лм/Вт (не менее 132 Лм/Вт); не менее 132 Лм/Вт. Номинальная мощность, Вт; не менее 177 Вт. Световой поток, Лм; не менее 23450 Лм. Цветовая температура, К; 5000. Световая отдача, Лм/Вт; не менее 132 Лм/Вт. Кол-во светодиодов, шт.; 112. Диаграмма направленности; Г. Класс защиты от поражения эл.током; I. Угол излучения, °; 75. Индекс цветопередачи, Ra диапазонное значение; от 70 до 80 Ra. Коэффициент пульсации; не более 5%. Напряжение, В диапазонное значение; от 176 до 264 В от 50 до 60Гц. Коэффициент мощность,; не менее 230Вт. Степень защиты; не ниже IP66. Климатическое исполнение; У1/М1. Группа по механическим воздействиям; M2. Температура эксплуатации, °С; -40…+50°. Монтаж; Подвесной на кронштейне. Габариты светильника, мм; 322х322х241. Габариты светильника в упаковке, мм; 365х340х110. Вес светильника, кг; 3,2. Вес светильника в упаковке, кг; 3,5. Страна производства; Россия. Гарантийный срок, мес.; 60. | шт. | 26 |
| Коробка распаячная IP55, 6 мембранных вводов 120х80х50 | Показатель; Значение показателя. Материал изделия; Пластик. Степень защиты; IP55. Ширина; 120мм. Способ монтажа; Наружный. Глубина; 50мм. Длинна; 80 мм. Кол-во вводов; 6. | шт. | 26 |
| Клеммы WAGO или эквивалент с равнозначными характеристиками | Показатель; Значение показателя. механизм; плоско-пружинный зажим 3-х контактный, рычажный. Номин. поперечное сечение; 0.08-2.5 кв.мм, max 400V/20A. Материал; Полимер/металл. | шт. | 78 |
| Труба, гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая | Показатель; Значение показателя. диаметр; 20мм. материал; ПВХ с зондом, легкая. цвет; серый. | м | 268 |
| Хомут-стяжка нейлон DKC или эквивалент с равнозначными характеристиками | Показатель; Значение показателя. размер; 3,6х200 мм. Материал; Нейлон. | Уп. | 4 |
| Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-3х2.5 мм ГОСТ 31996-2012 | Показатель; Значение показателя. Материал; медь. негорючий; да. состав изоляции; поливинилхлорид. Пониженная пожароопасность; да. размер; 3 жилы. сечение; 2,5 мм. | м | 216 |
| Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-3х1.5 мм ГОСТ 31996-2012 | Показатель; Значение показателя. Материал; медь. негорючий; да. состав изоляции; поливинилхлорид. Пониженная пожароопасность; да. размер; 3 жилы. сечение; 1,5 мм. | м | 52 |
| Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-5х4 мм ГОСТ 31996-2012 | Показатель; Значение показателя. Материал; медь. негорючий; да. состав изоляции; поливинилхлорид. Пониженная пожароопасность; да. размер; 5 жилы. сечение; 4 мм. | м | 3 |
| Трос стальной м6 в оплетке | Показатель; Значение показателя. Материал; Сталь. Диаметр изделия; 6мм. | м | 182 |
| Хомут-стяжка металл DKC или эквивалент с равнозначными характеристиками | Показатель; Значение показателя. Материал; Сталь нержавеющая. Размер; 3,6х200. | Уп. | 2 |
| Шпилька М8х2000 | Показатель; Значение показателя. Материал; Сталь оцинкованная СТ3. Размер резьбы; М8,. Длинна, мм; 2000. | шт. | 15 |
| Гайка DIN6923 М8 шестигранная оцинкованная с фланцем | Показатель; Значение показателя. Материал; Сталь. Размер резьбы; М8,. Покрытие; цинк. Наличие фланца; есть. | шт. | 180 |
| Болт ГОСТ 7798-70 М8х30 шестигранная голова полная резьба класс прочности 8.8 покрытие цинк | Показатель; Значение показателя. Материал; Сталь. Размер резьбы; М8,. Покрытие; цинк. Наличие фланца; есть. Головка; Шестигранная. Резьба; полная. Класс прочности; 8.8. | шт. | 30 |
| Z-профиль 32*40*32*2.0*2000 HD | Показатель; Значение показателя. Материал; Сталь. Покрытие; Горячий цинк. Толщина материала изделия; 2 мм. ДхШхВ; 2000х 62х40. | шт. | 18 |
| Шайба М8 узкая DIN125 | Показатель; Значение показателя. Материал; Сталь. Диаметр; 8, 10мм. Покрытие; цинк. | шт. | 200 |
| Крюк-болт М8х90 нержавеющая сталь | Показатель; Значение показателя. Материал; Цинк. Размер резьбы; М8. Длинна изделия; 90мм. | шт. | 60 |
| Талреп DIN 1480 М8 кольцо-кольцо покрытие цинк | Показатель; Значение показателя. Материал; Цинк. Размер резьбы; М8. Длинна изделия; 175-267мм. | шт. | 60 |
| Зажим стальной 6мм DIN741 для троса оцинкованный | Показатель; Значение показателя. Материал; Сталь. Размер крепления троса; М6. | шт. | 60 |
| Саморез кровельный 4.8х50 сверло шайба EPDM покрытие цинк или эквивалент с равнозначными характеристиками | Показатель; Значение показателя. Материал; Сталь оцинкованная С1022. Комплектация; шайба с резиновой прокладкой EPDM. Шлиц; шестигранник под торцевую биту 8. | шт. | 100 |
| Щит управления освещением ШР с прибором учёта | Показатель; Значение показателя. Материал корпуса; Сталь. Тип щита; ЩРн-24з-1 74 У2 IP54 PRO. Степень защиты; IP54. Количество модулей; 24. Тип; Навесной. Комплектация щита:. Тип установленного Счетчик электроэнергии – 1шт. или эквивалент с равнозначными характеристиками; CE307 R33.145.ОA.N трехфазный многотарифный класс точности 1.0. Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА – 4шт.; 16А C ВА47-29 4.5кА. Выключатель автоматический трехполюсный 20А C ВА47-29 4.5кА – 1шт.; 20А C ВА47-29 4.5кА. Шина соединительная типа PIN (штырь) 3-фазная 63А – 1шт.; Пластик не поддерживающий горение, медь, ток -63А.. Кросс-модуль на DIN-рейку 4х15 групп 125А ШН-103 – 1шт.; Пластик не поддерживающий горение, бронза. Шина нулевая 63.10 на DIN-рейку – 1шт.; Латунь. | шт. | 1 |