Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень и количество требуемых товаров медицинского назначения – перчаток смотровых медицинских

| № | Наименование товара | Характеристика товара | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные ГОСТ 52239-2004 | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания. Характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,11 мм для механической прочности. 2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения). 4. Размер S. Изделие для одноразового использования. | пар | 18 000 |
|  | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные ГОСТ 52239-2004 | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания. Характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,11 мм для механической прочности. 2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения). 4. Размер М Изделие для одноразового использования. | пар | 18 000 |
|  | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные ГОСТ 52239-2004 | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания. Характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,11 мм для механической прочности. 2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) . 4. Размер L Изделие для одноразового использования. | пар | 1 500 |
|  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные ГОСТ 52239-2004 | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания. Характеристики: 1. Текстурный рисунок в области пальцев. 2. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения). 3. Размер М. Изделие для одноразового использования. | пар | 1 500 |
|  | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные ГОСТ 52238-2004 | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, Характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев, в области манжеты) не менее 0,13 мм для обеспечения тактильной чувствительности. 2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения). 3. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), не более 2,0 Н. 4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 6. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Изделие одноразового применения. 7. Размер 8 Изделие для одноразового использования. | пар | 500 |
|  | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, Характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,11 мм для механической прочности. 2. Текстурный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и оборудования. 3. Форма перчатки универсальная с повторяющимися кольцевыми анатомическими расширениями в области суставов пальцев для профилактики утомляемости и снижения нагрузки на пальцы и кисть при продолжительных манипуляциях и манипуляциях, требующих точности движений. 4. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения), в соответствии с ГОСТ Р52239-2004 5. Размер S Изделие для одноразового использования. | пар | 2 000 |
|  | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, Характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,11 мм для механической прочности. 2. Текстурный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и оборудования. 3. Форма перчатки универсальная с повторяющимися кольцевыми анатомическими расширениями в области суставов пальцев для профилактики утомляемости и снижения нагрузки на пальцы и кисть при продолжительных манипуляциях и манипуляциях, требующих точности движений. 4. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения), в соответствии с ГОСТ Р52239-2004 5. Размер М Изделие для одноразового использования. | пар | 2 000 |
|  | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, Характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,11 мм для механической прочности. 2. Текстурный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и оборудования. 3. Форма перчатки универсальная с повторяющимися кольцевыми анатомическими расширениями в области суставов пальцев для профилактики утомляемости и снижения нагрузки на пальцы и кисть при продолжительных манипуляциях и манипуляциях, требующих точности движений. 4. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения), в соответствии с ГОСТ Р52239-2004 5. Размер L Изделие для одноразового использования. | пар | 500 |
|  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, Характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,11 мм для механической прочности. 2. Текстурный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и оборудования. 3. Форма перчатки универсальная с повторяющимися кольцевыми анатомическими расширениями в области суставов пальцев для профилактики утомляемости и снижения нагрузки на пальцы и кисть при продолжительных манипуляциях и манипуляциях, требующих точности движений. 4. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения), в соответствии с ГОСТ Р52239-2004 5. Размер М Изделие для одноразового использования. | пар | 500 |