Приложение №1 к

техническому заданию

Номенклатура, количество, характеристики товара

| № п/п | Наименование продукции Марка, размер | Технические условия | Кол-во, ед.изм. | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРОВОД МГТФ 0.35 | ТУ16-505.185-71 | 62 | Гибкая медная жила, изоляция из фторопластовых пленок. Провод предназначен для подвижного и фиксированного монтажа внутренних, межблочных, внутри приборных и межприборных соединений в электронных и электрических устройствах на рабочее переменное напряжение 250 В частотой 5 кГц. Провода устойчивы к воздействию пониженного и повышенного атмосферного давления. Не рекомендуется эксплуатация проводов в условиях резкой смены температур. Минимальная наработка проводов-3000часов. Минимальный срок сохраняемости проводов-20 лет, минимальный срок службы-20 лет, |
| 2 | ПРОВОД МГТФ 1х0.12 | ТУ16-505.185-71 | 30 | Гибкая медная жила, изоляция из фторопластовых пленок. Провод предназначен для подвижного и фиксированного монтажа внутренних, межблочных, внутри приборных и межприборных соединений в электронных и электрических устройствах на рабочее переменное напряжение 250 В частотой 5 кГц. Провода устойчивы к воздействию пониженного и повышенного атмосферного давления. Не рекомендуется эксплуатация проводов в условиях резкой смены температур. Минимальная наработка проводов-3000часов. Минимальный срок сохраняемости проводов-20 лет, минимальный срок службы-20 лет, |
| 3 | ПРОВОД ЧЕРНЫЙ ПВАМ 0.5 | ТУ16.К19-12-2003 | 25 700,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 4 | ПРОВОД БЕЛЫЙ ПВАМ 0.5 | ТУ16.К19-12-2003 | 18 600,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 5 | ПРОВОД БЕЛЫЙ ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 17 800,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 6 | ПРОВОД ЧЕРНЫЙ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 9 400,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 7 | ПРОВОД БЕЛЫЙ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 7 600,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 8 | ПРОВОД КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 9 500,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных мна эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 9 | ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 9 000,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 10 | ПРОВОД ГОЛУБОЙ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 8 000,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 11 | ПРОВОД ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 26 000,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 12 | ПРОВОД ЖЕЛТЫЙ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 7 900,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 13 | ПРОВОД ОГ ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 8 000,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 14 | ПРОВОД Г ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 6 800,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 15 | ПРОВОД З ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 12 700,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 16 | ПРОВОД ГК ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 13 700,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 17 | ПРОВОД Ч ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 12 100,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 18 | ПРОВОД ГЧ ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 5 900,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 19 | ПРОВОД К ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 12 600,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 20 | ПРОВОД Ж ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 15 000,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 21 | ПРОВОД О ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 5 900,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 22 | ПРОВОД Р ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 6 800,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 23 | ПРОВОД БЧ ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 9 700,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 24 | ПРОВОД КГ ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 7 900,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 25 | ПРОВОД ЗБ ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 15 500,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 26 | ПРОВОД ЖГ ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 13 200,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 27 | ПРОВОД БК ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 13 700,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и мотносительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 28 | ПРОВОД СГ ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 12 400,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 29 | ПРОВОД ЗЧ ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 5 900,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 30 | ПРОВОД РБ ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 7 700,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 31 | ПРОВОД С ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 12 400,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 32 | ПРОВОД ЗК ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 15 200,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 33 | ПРОВОД ОЧ ПВАМ 0.5 | ТУ16.К19-12-2003 | 8 100,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 34 | ПРОВОД РЧ ПВАМ 0.5 ТУ16.К17-030-97 | ТУ16.К19-12-2003 | 8 400,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 35 | ПРОВОД С ПВАМ 0.5 | ТУ16.К19-12-2003 | 4 100,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 36 | ПРОВОД РГ ПВАМ 0.5 | ТУ16.К19-12-2003 | 20 300,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 37 | ПРОВОД БГ ПВАМ 0.5 | ТУ16.К19-12-2003 | 9 800,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 38 | ПРОВОД КчБ ПВАМ 0.5 | ТУ16.К19-12-2003 | 7 800,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 39 | ПРОВОД ЖЧ ПВАМ 0.5 | ТУ16.К19-12-2003 | 10 800,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 40 | ПРОВОД КБ ПВАМ 0.5 | ТУ16.К19-12-2003 | 10 500,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 41 | ПРОВОД ЧК ПВАМ 0.5 | ТУ16.К19-12-2003 | 9 000,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 42 | ПРОВОД СЧ ПВАМ 0.5 | ТУ16.К19-12-2003 | 17 900,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 43 | ПРОВОД ОЧ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 7 600,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 44 | ПРОВОД КЧ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 9 400,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 45 | ПРОВОД КБ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 8 100,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 46 | ПРОВОД ГО ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 8 200,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 47 | ПРОВОД РЧ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 7 500,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 48 | ПРОВОД РБ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 7 600,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 49 | ПРОВОД ЖГ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 8 400,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 50 | ПРОВОД ЧБ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 2 500,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 51 | ПРОВОД КЗ ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 10 700,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 52 | ПРОВОД ГБ ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 6 300,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 53 | ПРОВОД Кч ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 5 900,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 54 | ПРОВОД ЖК ПВАМ 0.5 | ТУ16.К19-12-2003 | 9 800,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 55 | ПРОВОД ЧБ ПВАМ 0.5 | ТУ16.К19-12-2003 | 9 300,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 56 | ПРОВОД БК ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 7 100,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 57 | ПРОВОД БЧ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 6 900,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 58 | ПРОВОД ЖК ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 8 200,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 59 | ПРОВОД ЖЧ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 8 400,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 60 | ПРОВОД О ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 23 800,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 61 | ПРОВОД ОГ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 26 000,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 62 | ПРОВОД К ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 8 400,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 63 | ПРОВОД КГ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 8 400,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 64 | ПРОВОД Р ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 8 000,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 65 | ПРОВОД РО ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 8 400,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 66 | ПРОВОД РК ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 7 500,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 67 | ПРОВОД РГ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 7 200,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 68 | ПРОВОД РЗ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 8 400,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 69 | ПРОВОД ГБ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 9 000,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 70 | ПРОВОД ГЖ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 8 400,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 71 | ПРОВОД ГЧ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 8 200,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 72 | ПРОВОД З ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 6 800,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 73 | ПРОВОД ЗЖ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 23 800,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 74 | ПРОВОД ЗО ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 7 600,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 75 | ПРОВОД ЗК ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 7 600,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 76 | ПРОВОД ЗЧ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 7 600,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 77 | ПРОВОД КчБ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 9 100,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 78 | ПРОВОД КчГ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 26 000,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 79 | ПРОВОД С ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 6 900,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 80 | ПРОВОД СО ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 7 500,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 81 | ПРОВОД СК ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 6 800,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 82 | ПРОВОД СГ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 8 400,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 83 | ПРОВОД СЧ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 7 600,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 84 | ПРОВОД ЧК ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 28 600,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 85 | ПРОВОД ЧГ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 9 400,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 86 | ПРОВОД ЧЗ ПВАМ 0.75 | ТУ16.К19-12-2003 | 9 500,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |
| 87 | ПРОВОД ОБ ПВАМ 0.35 | ТУ16.К19-12-2003 | 7 900,00 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный. Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48В, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40ºС до +45ºС и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27ºС. Температурный диапазон использования от -40ºС до +105ºС. |

Коммерческий директор - начальника центра 780

Е.В. Пестова

Начальник отдела 191

С.Ю Смирнов