Приложение №1 к техническому заданию

Номенклатура, количество, технические характеристики товара

| № п/п | Наименование товара/страна происхождения производителя | Кол- во | Ед. изм. | Нормативно- техническая документация | Описание технических характеристик товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ботинки мужские с подноском из термопласта (композита) | 47 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - мужские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Технические характеристики продукции: -верх обуви из натуральной кожи, составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой, фиксация ботинок на ногах с помощью шнурков, подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию, защитный подносок из термопластичного или композитного материала, маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая, двухслойная подошва из полиуретана/термополиуретана (до +120оС) с небольшим каблуком литьевого метода крепления -размеры продукции/ количество: 40/6 пар; 41/6 пар; 42/7 пар; 43/13 пар; 44/7 пар; 45/5 пар; 46/1 пара; 47/1 пара; 48/1 пара |
| 2 | Ботинки мужские термостойкие | 17 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - мужские ботинки для защиты ног сварщика от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. при проведении сварочных работ умеренной активности. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из термостойкой юфтевой кожи, составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой из огнестойких ниток, защитный клапан и пряжка быстрого сброса, бесшнурковая система крепления для защиты от воздействия искр, подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию,, защитный подносок (200 Дж), маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва из полиуретана/нитрильной резины (от -45о С до +300 о С) небольшим каблуком литьевого метода крепления -размеры продукции/ количество: 40/1 пара; 41/1 пара; 42/8 пар; 43/6 пар; 44/1 пара; |
| 3 | Ботинки мужские с металлическим подноском | 60 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - мужские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой, фиксация ботинок на ногах с помощью шнурков, подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию,, защитный металлический подносок (200Дж), маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая, двухслойная подошва из полиуретана/термополиуретана (до +120оС) с небольшим каблуком литьевого метода крепления -размеры продукции/ количество: 37/1 пара; 38/1 пара; 39/2 пары; 40/8 пар; 41/8 пар; 42/14 пар; 43/15 пар; 44/9 пар; 46/1 пара; 47/1 пара |
| 4 | Ботинки мужские утепленные (искусственный мех с металлическим подноском) | 10 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленные мужские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли при работе в условиях пониженных температур. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой, фиксация ботинок на ногах с помощью шнурков, в качестве утеплителя искусственный мех, защитный металлический подносок (200Дж), маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва из полиуретана/термополиуретана (от -35 о С до +160 о С) небольшим каблуком литьевого метода крепления. Увеличенное сопротивление к скольжению за счет кернения ходового слоя подошвы. -размеры продукции/ количество: 41/1 пара; 42/3 пара; 43/2 пары; 45/4 пары |
| 5 | Ботинки мужские утепленные (искусственный мех с композитным подноском) | 4 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленные мужские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли при работе в условиях пониженных температур для экспедиторов предприятия. 2) Технические характеристики продукции: Облегченная модель - верх обуви из натуральной кожи, составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой, фиксация ботинок на ногах с помощью шнурков, в качестве утеплителя искусственный мех, защитный композитный подносок (200Дж), маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая из полиуретана/термополиуретана (от -35 о С до +160 о С) с небольшим каблуком литьевого метода крепления Увеличенное сопротивление к скольжению за счет кернения ходового слоя подошвы. -размеры продукции/ количество: 42/2 пары; 43/1 пара; 44/1 пара |
| 6 | Ботинки мужские утепленные (натуральный или искусственный мех) с защитой от термических рисков электрической дуги | 5 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - мужские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20%, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли, повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С, искр и брызг расплавленного металла), термических рисков электрической дуги (при использовании обуви в составе термостойкого комплекта) при работе в условиях пониженных температур. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной термостойкой кожи, фиксация ботинок на ногах с помощью шнурков, в качестве утеплителя натуральный или искусственный мех, защитный подносок из композитного материала (200Дж), нефтемаслостойкая двухслойная подошва из полиуретана /нитрильной резины (от -45о С до +300 о С) с небольшим каблуком литьевого метода крепления. Все материалы термостойкие, отсутствие металлических деталей, глухой клапан предотвращает попадание пыли внутрь. -размеры продукции/ количество: 40/1 пара; 41/1 пара; 42/1 пара; 43/2 пары |
| 7 | Ботинки мужские с защитой от термических рисков электрической дуги | 27 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - мужские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20%, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли, повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С, искр и брызг расплавленного металла), термических рисков электрической дуги (при использовании обуви в составе термостойкого комплекта). 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной термостойкой кожи, фиксация ботинок на ногах с помощью шнурков, подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию, защитный подносок из композитного материала (200Дж), нефтемаслостойкая двухслойная подошва из полиуретана /нитрильной резины (от -45о С до +300 о С) с небольшим каблуком литьевого метода крепления. Все материалы термостойкие, отсутствие металлических деталей, глухой клапан предотвращает попадание пыли внутрь. -размеры продукции/ количество: 39/2 пары; 40/4 пары; 41/7 пар; 42/8 пар; 43/3 пары; 44/2 пары; 47/1 пара |
| 8 | Ботинки женские с композитным подноском | 1 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - женские ботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой, фиксация ботинок на ногах с помощью шнурков, подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию,, защитный подносок из композитного материала (200Дж), маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва из полиуретана / термополиуретана (до + 160 о С ) с небольшим каблуком литьевого метода крепления -размеры продукции/ количество: 39/1 пара |
| 9 | Полуботинки мужские (сандалеты) с металлическим подноском | 23 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - полуботинки мужские (сандалеты) для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, снабжен вентиляционными отверстиями и перфорацией, - на взъеме широкий и мягкий язычок и застежка или пряжка, - подкладка натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный металлический подносок (200Дж), - маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва из полиуретана/ термополиуретана (до + 160 о С) с небольшим каблуком литьевого метода крепления размеры продукции/ количество: 41/3 пары; 42/5 пар; 43/8 пар; 44/1 пара; 45/1 пара; 46/2 пары; 47/2 пары; 48/1 пара |
| 10 | Полуботинки мужские с металлическим подноском | 178 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - мужские полуботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой , фиксация полуботинок на ногах с помощью шнурков, подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию, защитный металлический подносок (200Дж), маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва из полиуретана/термополиуретана (до + 160 о С) с небольшим каблуком литьевого метода крепления размеры продукции/ количество: 39/1 пара; 40/10 пар; 41/26 пар; 42/38 пар; 43/46 пар; 44/28 пар; 45/18 пар; 46/7 пар; 47/3 пары; 48/1 пара |
| 11 | Полуботинки мужские с композитным подноском | 1 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - мужские полуботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой, фиксация полуботинок на ногах с помощью шнурков, подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию, защитный композитным подносок (200Дж), маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва из полиуретана/термополиуретана (до + 160 о С) с небольшим каблуком литьевого метода крепления размеры продукции/ количество: 43/1 пара |
| 12 | Полуботинки мужские с подноском из термопласта | 50 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: -мужские полуботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Технические характеристики продукции: Облегченная модель. - верх обуви из натуральной кожи, фиксация полуботинок на ногах с помощью шнурков, составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой, подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию, защитный подносок из термопластичного материала, маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая однослойная подошва из полиуретана (до +80 о С) с небольшим каблуком литьевого метода крепления. размеры продукции/ количество: 39/1 пара; 40/5 пар; 41/11 пар; 42/11 пар; 43/8 пар; 44/5 пар; 45/4 пары; 46/5 пар |
| 13 | Полуботинки мужские (сандалеты) с подноском из термопласта | 22 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - полуботинки мужские (сандалеты) для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Технические характеристики продукции: Облегченная модель - верх обуви из натуральной мягкой кожи, снабжен вентиляционными отверстиями и перфорацией - на взъеме широкий и мягкий язычок и застежка или пряжка - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный термопластичный подносок - маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая однослойная подошва из полиуретана (до + 80 о С) с небольшим каблуком литьевого метода крепления - размеры продукции/ количество: 38/3 пары; 39/1 пара; 41/3 пары; 42/6 пар; 43/4 пары; 44/1 пары; 45/2 пары; 46/2 пары |
| 14 | Туфли (для чистого производства | 5 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики потребительские свойства) продукции: -универсальный туфли для мужчин и женщин для защиты ног при работе от общих производственных занрязнений в условиях «чистого» производства. 2) Технические характеристики продукции: Облегченная модель. - верх обуви из синтетического материала. - на взъеме широкий и мягкий язычок - защитный подносок из композитного материала (200 Дж), - подкладка из текстильного материала с антибактериальной и антимикробной обработкой. - подошва из полиуретана с небольшим каблуком литьевого метода крепления, - цвет: белый - размеры продукции/ количество: 36/1 пара; 38/1 пара; 39/1 пара; 40/1 пара; 41/1 пара |
| 15 | Сандалии женские с композитным подноском | 5 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - женские сандалии для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Технические характеристики продукции: Облегченная модель. - верх обуви из натуральной кожи, снабжен вентиляционными отверстиями - на взъеме широкий и мягкий язычок и застежка или пряжка, - подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию - защитный композитный подносок (200Дж) - маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва из полиуретана /термополиуретана (до + 160 о С) с небольшим каблуком литьевого метода крепления - размеры продукции/ количество: 36/2 пары; 37/2 пары; 38/1 пара |
| 16 | Полуботинки женские с подноском из термопласта | 7 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: -женские полуботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли 2) Технические характеристики продукции: Облегченная модель. - верх обуви из натуральной кожи, фиксация полуботинок на ногах с помощью шнурков, составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой, подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию, защитный подносок из термопластичного материала, маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая однослойная подошва из полиуретана (до + 80 о С) с небольшим каблуком литьевого метода крепления. - размеры продукции/ количество: 35/2 пары; 37/3 пары; 39/2 пары |
| 17 | Полуботинки женские с композитным подноском | 31 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики потребительские свойства) продукции: - женские полуботинки для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, составные части верха соединены между собой нитками двойной строчкой, фиксация полуботинок на ногах с помощью шнурков, подкладка из натурального или синтетического материала, обеспечивающего высокую воздухопроницаемость и быстрое высыхание, стойкого к истиранию,, защитный подносок из композитного материала (200Дж), маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва из полиуретана/термополиуретана (до + 160 о С) с небольшим каблуком литьевого метода крепления - размеры продукции/ количество: 35/1 пара; 36/ 3пары; 37/8 пар; 38/9 пар; 39/7 пар; 40/3 пары |
| 18 | Туфли женские с перфорацией | 41 | пара | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - женские туфли для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений. 2) Технические характеристики продукции: Облегченная модель. - верх обуви полукруглой формы из натуральной кожи с покрытием и с перфорацией сверху и с боков, подкладка из натуральных или синтетических материалов, однослойная подошва из ПВХ или полиуретана на невысокой платформе, литьевой метод крепления. - цвет: белый - размеры продукции/ количество: 36/4 пары; 37/8 пар; 38/11 пар; 39/9 пар; 40/9 пар |
| 19 | Туфли женские на шнуровке | 16 | пара | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - женские туфли для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений. 2) Технические характеристики продукции: Облегченная модель. - верх обуви из натуральной кожи, фиксация туфель на ногах с помощью шнурков подкладка из натуральных или синтетических материалов, мягкий кант, однослойная подошва из полиуретана на невысокой платформе, литьевой метод крепления. - размеры продукции/ количество: 36/4 пар; 37/2 пары; 38/2 пара; 39/ 5 пар; 40/2 пары; 41/ 1пара |
| 20 | Сабо женские с ремешком | 6 | пара | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - сабо женские для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений. 2) Технические характеристики продукции: Облегченная модель. - верх обуви из натуральной кожи с покрытием и перфорацией, фиксация сабо на ногах с помощью ремешка, однослойная подошва из ПВХ с небольшим каблуком литьевого метода крепления. -цвет: черный - размеры продукции/ количество: 37/1 пара; 38/2 пары; 40/2 пары; 41/1 пара |
| 21 | Тапочки кожаные на резиновой подошве | 5 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики потребительские свойства) продукции: - обувь специальная мужская и женская для защиты ног работающих от общепроизводственных загрязнений при работе в закрытых отапливаемых помещениях 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, подкладка из нетканого полотна, подошва и каблук из пористой резины, метод крепления подошвы клеепрошивной - размеры продукции/ количество: 38/1 пара; 41/2 пары; 42/1 пара; 43/1 пара |
| 22 | Сапоги кирзовые термостойкие | 1 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики потребительские свойства) продукции: - сапоги мужские для защиты ног работающих в горячих цехах от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли, теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, искр, и брызг расплавленного металла, окалины. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из термостойкой юфтевой кожи, сверху кожи резиновая наставка (манжета), внутри подкладка из нетканого материал, защитный композитный подносок (200 Дж), сплошная подошва из термостойкой нитрильной резины (от -45 о С до +300 о С) с небольшим каблуком литьевого метода крепления -размеры продукции: - размеры продукции/ количество: 42/ 1 пара |
| 23 | Сапоги мужские утепленные, термостойкие | 2 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - мужские ботинки для защиты ног сварщика от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, искр, и брызг расплавленного металла .при проведении сварочных работ в условиях пониженных температур. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из термостойкой кожи, ширина голенища должна регулироваться, в качестве утеплителя натуральный или искусственный мех или многослойный пакетный утеплитель, защитный композитный подносок (200Дж), маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва из полиуретана/нитрильной резины (от -45 о С до +300 о С) с небольшим каблуком литьевого метода крепления -размеры продукции/ количество: 42/1 пара; 43/1 пара; |
| 24 | Сапоги мужские утепленные (искусственный мех, с металлическим подноском) | 16 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленные мужские сапоги для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений ,механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли при работе в условиях пониженных температур. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, ширина голенища должна регулироваться, в качестве утеплителя искусственный мех, защитный металлический подносок (200Дж), маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва полиуретана/термополиуретана (от -35 о С до +160 о С) с небольшим каблуком литьевого метода крепления, -размеры продукции/ количество: 40/1 пара; 41/ 1 пара; 42/1 пара; 43/5 пар; 44/4 пары; 45/3 пары; 46/1 пара |
| 25 | Сапоги мужские утепленные (натуральный мех, с металлическим подноском) | 1 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленные мужские сапоги для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли при работе в условиях пониженных температур в выездных командировках. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, ширина голенища должна регулироваться, в качестве утеплителя натуральный мех, защитный металлический подносок (200Дж), маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва полиуретана/термополиуретана (от -35 о С до +160 о С) с небольшим каблуком литьевого метода крепления -размеры продукции/ количество: 46/1 пара |
| 26 | Сапоги женские утепленные (натуральный мех, с металлическим подноском) | 1 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - утепленные мужские сапоги для защиты ног при работе от общих производственных загрязнений, механических воздействий, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли при работе в условиях пониженных температур в выездных командировках. 2) Технические характеристики продукции: - верх обуви из натуральной кожи, ширина голенища должна регулироваться, в качестве утеплителя натуральный мех, защитный металлический подносок (200Дж), маслобензостойкая, кислотощелочная стойкая двухслойная подошва полиуретана/термополиуретана (от -35 о С до +160 о С) с небольшим каблуком литьевого метода крепления -размеры продукции/ количество: 40/1 пара |
| 27 | Валенки обрезиненные | 3 | пара | ТР ТС 017/2011 | 1) Функциональные характеристики потребительские свойства) продукции: - утепленная обувь для защиты ног в условиях пониженных температур. 2) Технические характеристики продукции: - валенки из валенной шерсти 100% - материал подошвы – резина (маслобензиностойкая) -размеры продукции/ количество: 42/1 пара 45/2 пары |
| 28 | Сапоги резиновые с защитным подноском | 37 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - резиновые (ПВХ) сапоги для защиты ног от воды и общепроизводственных загрязнений, механических воздействий, а также от кислот и щелочей низкой концентрации, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров. 2) Технические характеристики продукции: - состоят из резинового верха с защитным металлическим подноском 200 Дж, внутренней текстильной или трикотажной подкладки и рифленой резиновой подошвы с каблуком -размеры продукции/ количество: 36/1 пара; 39/2 пары; 40/2 пары; 41/4 пары; 42/8 пар; 43/9 пар; 44/5 пар; 45/4 пар; 46/1 пара; 47/1 пара |
| 29 | Сапоги резиновые без защитного подноска | 2 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 11373-88 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - резиновые (ПВХ) сапоги для защиты ног от воды и общих производственных загрязнений, механических воздействий, а также от кислот и щелочей низкой концентрации, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров. 2) Технические характеристики продукции: - состоят из резинового верха без защитного подноска, внутренней текстильной или трикотажной подкладки и рифленой резиновой подошвы с каблуком -размеры продукции/ количество: 37/1 пара; 40/1 пара |
| 30 | Боты диэлектрические | 10 | пара | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 13385-78 | 1) Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: - специальная обувь как основное средство защиты от действия электрического тока напряжением до 1000 В или дополнительное средство защиты от действия электрического тока напряжением до 15000 В при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках. 2) Технические характеристики продукции: - боты изготовлены методом формирования, состоят из резинового верха и резиновой подошвы, внутренняя подкладка из трикотажного полотна или суровой саржи, стелька из суровой саржи. -размеры продукции/ количество: 42/1 пара; 43/7 пар; 45/2 пары |

Коммерческий директор

- начальника центра                                                                                                                                                                 Е.В. Пестова